- REGIONE TOSCANA

- Ufficio del Genio Civile di Grosseto

- PROGETTO DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO

DELLE PORTATE LIQUIDE E SOLIDE

NEL BACINO DEL FIUME OMBRONE GROSSETANO

- Elaborazione dati e analisi della dinamica d’alveo

- Relazione Tecnica Conclusiva

ENIO PARIS			PAOLO BILLI

- Firenze, febbraio 2002

PROGETTO DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE LIQUIDE E SOLIDE NEL BACINO DEL FIUME OMBRONE GROSSETANO

- INDICE

1.	PREMESSA	3

2.	ANALISI DEI RILIEVI DELLE SEZIONI FLUVIALI	8

2.1  Il confronto dei rilievi disponibili sul  periodo 1971-1999	8

2.1.1  Analisi delle variazioni  nel  profilo longitudinale	8

2.1.2  Analisi delle variazioni planimetriche	10

2.2  Le modifiche a scala di evento: l’evoluzione del fondo a Ponte d’Istia	11

2.3  Considerazioni  sulle tendenze evolutive del fiume Ombrone	13

3. ELABORAZIONE DEI DATI SEDIMENTOLOGICI	16

3.1 Rappresentazione dei rilievi del materiale d’alveo	16

3.2 Analisi dei rilevi del materiale d’alveo	19

4.  IL TRASPORTO SOLIDO	20

4.1  La resistenza al moto in alvei a fondo mobile	20

4.2  Il modello del trasporto solido	31

4.2.1  Analisi del trasporto solido con il modello di Ackers e White	34

4.2.2 Analisi del trasporto solido con il modello di Meyer Peter e Muller	41

5.  LA DEFINIZIONE DELLA SCALA DI DEFLUSSO PER LE PORTATE LIQUIDE	49

5.1  Analisi preliminare dei dati rilevati a Ponte d’Istia	49

5.2  Definizione della scala di deflusso	53

5.2.1  Analisi idraulica	53

5.2.2  Descrizione del modello idraulico	55

5.2.3 Simulazione idraulica del F. Ombrone	57

5.2.3.1 Scala di deflusso a Ponte d’Istia	59

5.2.3.2 Scala di deflusso all’Idrometro del Genio Civile  di Istia d’Ombrone	64

5.2.4 Simulazione idraulica del F. Orcia e scala di deflusso al ponte a S. Angelo	66

5.2.5 Simulazione idraulica del F. Merse e scala di deflusso al ponte a Montepescini	69

6. LA SCALA DI DEFLUSSO PER LE PORTATE SOLIDE	73

6.1  La scala di deflusso per il trasporto solido del materiale d’alveo	74

6.2  La scala di deflusso per il trasporto solido da wash-load	75

BIBLIOGRAFIA	83

# 1.	PREMESSA

A seguito della convenzione del 11 maggio 1995, n. rep. 5661, l'Ufficio del Genio Civile di Grosseto conferiva agli scriventi l'incarico per lo svolgimento di uno studio finalizzato alla progettazione di un impianto di monitoraggio delle portate liquide e solide nel bacino del fiume Ombrone Grossetano, nonchè al rilievo topografico e sedimentologico degli alvei dei principali corsi d'acqua nello stesso bacino. Nello specifico, le attività previste si articolano nelle seguenti fasi:

- Il progetto di installazione delle stazioni di misura: comprende l’analisi della situazione attuale in relazione alle caratteristiche geologiche, litologiche, idrografiche del bacino, alle esistenti stazioni di misura delle portate liquide e solide e alle diverse problematiche desumibili dagli studi disponibili, finalizzata essenzialmente alla individuazione dei nuovi siti di misura e al progetto di massima di tre stazioni di monitoraggio delle portate liquide e solide. Nella stessa fase rientrano le attività di consulenza tecnico-scientifica per l’acquisizione e l’installazione delle apparecchiature di misura.

- Il progetto dei rilievi d’alveo: in tale fase vengono individuate le ubicazioni delle nuove sezioni fluviali e delle sezioni sedimentologiche, tenendo conto del rilievo esistente svolto a cura del Ministero dei LL.PP: - Servizio Idrografico Nazionale, come riportato nei Fascicoli XI e XII della Pubblicazione n. 23 dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Servizio Idrografico di Pisa, del 1976 [1].

- L’esecuzione di rilievi sedimentologici: tale fase comprende le attività relative alla caratterizzazione sedimentologica dell’alveo del fiume Ombrone e dei suoi principali affluenti. In particolare, in 41 sezioni sedimentologiche, vengono eseguiti per ciascuna sezione 10 campionamenti del materiale d’alveo, di cui uno effettuato con il metodo della griglia e nove sottocampioni di tipo volumetrico. Per ciascun campionamento vengono fornite le curve granulometriche e il calcolo dei parametri statistici che caratterizzano la distribuzione di frequenza.

- L’esecuzione delle misure di taratura delle stazioni di misura: tale fase è finalizzata alla definizione delle scale di deflusso delle portate liquide, alla taratura dei campionatori automatici del trasporto in sospensione, alla definizione della curva di correlazione portate liquide – portate solide. Al fine di disporre di misure rappresentative, le operazione di taratura sono svolte in occasione di eventi idrologici significativi il cui numero non è inferiore a 10. Le misure comprendono il rilievo della velocità puntuale della corrente in almeno 10 punti della sezione liquida, il rilievo del livello all’asta idrometrica di riferimento, il prelievo di campioni di torbidità mediante campionatori integratori manuali in almeno 5 verticali della sezione considerata, la misura del trasporto solido al fondo in almeno 3 verticali mediante campionatore a trappola.

- L’elaborazione dei dati e l’analisi della dinamica d’alveo in atto: tale fase è relativa alla elaborazione dei dati di trasporto solido e della corrente (velocità puntuali, livelli) per la determinazione della scala di deflusso e delle funzioni di correlazione tra trasporto solido in sospensione, al fondo e la portata liquida.. Nella stessa fase vengono inoltre fornite le elaborazioni delle analisi granulometriche di laboratorio, la loro rappresentazione grafica e l’archiviazione degli stessi su supporto magnetico. La dinamica d’alveo attuale viene interpretata mediante un modello di analisi delle tendenze evolutive basato essenzialmente sul confronto tra i rilievi topografici del Servizio Idrografico e i nuovi rilievi svolti nell’ambito del presente studio.

Le attività di cui alle fasi 1, 2, 3 e 4 sono già state completate e descritte nelle Relazioni Tecniche redatte, per le Fasi 1 e 2, in data Agosto 1995 e, relativamente alle Fasi 3 e 4 nell’Aprile 2001.

Nella presente relazione si illustrano i criteri e risultati relativi alle attività di cui alla Fase 5, secondo la seguente  articolazione:

- Analisi dei rilievi topografici

- Analisi degli eventi monitorati

- Taratura delle sezioni di misura per la costruzione delle scale di deflusso delle portate liquide

- Analisi dei dati di trasporto solido al fondo e in sospensione

- Taratura delle sezioni di misura per la definizione delle funzioni di correlazione per il trasporto solido

Prima di descrivere nel dettaglio le attività sopra elencate conviene svolgere alcune considerazioni generali relative alle campagne di misure effettuate.

Rilievi topografici - I rilievi topografici sono stati effettuati dalla IRTEF S.R.L. di Firenze nel 1999 fornendo i profili trasversali dell’alveo in 223 sezioni relative all’asta principale del fiume Ombrone e dei suoi principali affluenti, ripartite come indicato nella Tabella 1.

- Tabella 1 – Sezioni fluviali rilevate nel bacino del f. Ombrone Grossetano

| Corso d’acqua | n. sezioni rilevate da IRTEF | Rilievi precedenti |
| --- | --- | --- |
| Ombrone | 160 | Servizio Idrografico 1971-73 |
| Merse | 9 | assenti |
| Arbia | 19 | assenti |
| Farma | 10 | assenti |
| Maiano | 5 | Assenti |
| Melacce | 8 | Assenti |
| Orcia | 12 | Assenti |

I rilievi delle sezioni sono stati riferiti ad una rete GPS comprendente n. 6 vertici IGM e n. 212 vertici di nuova determinazione per un totale di n. 218 vertici materializzati con centrini in alluminio murati su manufatti esistenti posti in maniera tale che fossero visibili almeno da un altro vertice.

Le operazioni di misura sono state eseguite con strumenti GPS comprendenti quattro ricevitori TRIMBLE 4000 SSI abilitati alla ricezione in doppia frequenza. I dati sono stati riferiti ai vertici IGM GPS/95, ai vertici trigonometrici IGM e ai vertici di nuova determinazione quotati in livellazione di precisione per la trasformazione delle coordinate.

Il tutto come meglio descritto nelle relazioni tecniche contenute in [1].

L’ubicazione planimetrica delle sezioni rilevate è riportata nelle TAVOLE 1.1, 1.2, 1.3, mentre nell’ALLEGATO 1 sono riportati i profili delle sezioni fluviali.

L’attività dei rilievi topografici ha riguardato anche la caratterizzazione plano-altimetrica delle stazioni di monitoraggio presenti nel bacino del fiume Ombrone relative a idrometri e pluviometri. Nella Tabella 2 si riportano i dati per le sole stazioni idrometriche.

Rilievi sedimentologici - I rilievi sedimentologici hanno riguardato sia l’analisi del materiale d’alveo presente nell’Ombrone e nei suoi principali affluenti, sia l’analisi del materiale trasportato durante eventi di portata solida.

Nel primo caso sono stati rilevati, con le diverse tecniche, campioni significativi del materiale di fondo negli alvei dei corsi d’acqua Ombrone, Merse, Orcia, Arbia, Trasubbie, Gretano, Melacce, Maiano, per un totale di 41 stazioni di campionamento e un numero di oltre 400 rilievi sedimentologici. Il tutto come meglio descritto nella Relazione Tecnica [2]

Nel secondo caso i rilievi sono stati condizionati dal verificarsi degli eventi significativi ai fini del trasporto solido. In totale sono stati monitorati 11 eventi significativi nel periodo 1998-2000, di cui 8 sul fiume Ombrone alla stazione di Ponte d’Istia, 2 sul fiume Orcia alla stazione di Ponte S.Angelo Scalo e 1 sul fiume Merse alla stazione di Ponte di Montepescini.

In particolare, durante tali eventi sono stati rilevati i valori delle altezze d’acqua, delle velocità della corrente, del trasporto solido in sospensione e del trasporto solido al fondo. Per quest’ultima grandezza, i valori rilevati sono disponibili solo per il fiume Ombrone, mentre per gli altri due corsi d’acqua monitorati non si sono verificati eventi che hanno mobilitato il materiale del fondo. La descrizione dettagliata delle operazioni di misura e dei dati rilevati è riportata in [3].

Infine, la prevista taratura dei campionatori automatici di torbida non è stata possibile per il mancato funzionamento di questi durante gli eventi considerati. A questo proposito si possono tuttavia formulare attendibili ipotesi sulla base delle misure disponibili del materiale in sospensione, salvo verifica in una successiva campagna di misura, come meglio descritto nei capitoli seguenti.

Tabella 2 – Caratteristiche stazioni idrometriche nel bacino del fiume Ombrone Grossetano

| Denominaz. Stazione | Coordinate Gauss-Boaga N | Coordinate Gauss-Boaga E | Coordinate UTMN | Coordinate UTME | Quota m.s.m. | Tipologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buonconvento | 4778826.63 | 1701404.87 | 4779011.13 | 701456.37 | - | Idrometro |
|  |  |  |  |  | 131.52 | Asta idrometrica |
| Sasso d’Ombrone | 4756186.10 | 1689506.40 | 4756370.61 | 689557.90 | - | Idrometro |
|  |  |  |  |  | 54.52 | Asta idrometrica |
| Berrettino | 4735087.20 | 1673820.68 | 4735271.70 | 673872.18 | 7.70 | Sensore idrometrico |
| Istia | 4738952.88 | 1679386.25 | 4739137.38 | 679437.75 | - | Idrometro |
|  |  |  |  |  | 12.04 | Asta idrometrica (rif. ad idrometro) |
|  |  |  |  |  | 12.07 | Asta idrometrica (viadotto) |
|  |  |  |  |  | 12.07 | Asta idrometrica (viadotto) |
| Orcia | 4759135.79 | 1697872.04 | 4759320.29 | 697923.54 | - | Sensore idrometrico |
|  |  |  |  |  | 98.75 | Asta idrometrica |
| Merse | 4774243.96 | 1689402.46 | 4774428.46 | 689453.96 | - | Sensore idrometrico |
|  |  |  |  |  | 121.31 | Asta idrometrica |
| Arbia | 4786044.80 | 1699295.71 | 4786229.30 | 699347.21 | - | Sensore idrometrico |
| Trasubbie | 4740224.59 | 1683229.54 | 4740409.09 | 683281.04 | - | Sensore idrometrico |
| Farma | 4772196.35 | 1687238.22 | 4772380.85 | 687289.72 | - | Sensore idrometrico |

# 2.	ANALISI DEI RILIEVI DELLE SEZIONI FLUVIALI

## 2.1  Il confronto dei rilievi disponibili sul  periodo 1971-1999

L’analisi delle sezioni fluviali ha come obiettivo l’individuazione delle tendenze evolutive plano-altimetriche del fiume Ombrone, desumibili dal confronto tra le sezioni rilevate nel periodo 1971-73 dal Servizio Idrografico di Pisa e quelle rilevate nel 1999 dalla IRTEF per conto della Regione Toscana.

L’analisi ha in particolare riguardato l’asta principale del fiume Ombrone, in quanto è l’unico corso d’acqua del bacino per il quale sono disponibili rilievi effettuati in epoche diverse, mediante:

- il confronto del profilo longitudinale del thalweg;

- il confronto delle variazioni planimetriche.

### 2.1.1  Analisi delle variazioni  nel  profilo longitudinale

Nelle TAVOLE 2.1, 2.2 e 2.3 sono riportati i profili longitudinali del fiume Ombrone per il tratto compreso tra Buonconvento fino alla foce, di lunghezza pari a circa 116 km. Il tratto rilevato nel 1999 si estende per ulteriori 7 km a monte di Buonconvento ma non è stato considerato per mancanza di sezioni precedenti.

Tratto tra il ponte ferroviario di Buonconvento e il ponte ferroviario Monte Antico-Buoncovento a Mattioni: il tratto risulta mediamente stabile con una tendenza al deposito evidente soprattutto nella parte di valle. I fenomeni erosivi più evidenti risultano presenti subito a valle del ponte ferroviario di Bibbiano con profondità massima di erosione dell’ordine del metro che si estendono per circa 2 Km.

Tratto tra il ponte ferroviario a Mattioni e il ponte ferroviario Monte Antico-Buoncovento: anche tale tratto, pur manifestando una pendenza sensibilmente superiore a quella precedente, risulta mediamente stabile con alternanze pressoché equivalenti di zone di deposito e di erosione.

Tratto dal ferroviario Monte Antico-Buoncovento fino al ponte a Sasso d’Ombrone: tale tratto con pendenza media analoga a quella del tratto precedente mostra viceversa una tendenza erosiva che mediamente è quantificabile in abbassamento del thalweg dell’ordine di 0.5 m.

Tratto tra il ponte a Sasso d’Ombrone e il ponte di Campagnatico: in tale tratto si verifica una erosione piuttosto marcata subito a valle del ponte che si estende per circa 3 Km e raggiunge valori massimi di abbassamento del fondo dell’ordine di 2 m. Segue un tratto di deposito che si estende per circa 4 Km e successivamente il fondo appare stabile fino a circa 3 Km a monte del ponte di Campagnatico ove segue un tratto nuovamente in erosione per una profondità di circa 1 m fino al ponte.

Tratto dal ponte di Campagnatico fino alla traversa della Steccaia: in tale tratto si verifica nella parte iniziale una zona di erosione subito a valle del ponte di Campagnatico che raggiunge profondità dell’ordine di 2 m, seguita da un tratto in deposito fino alla passerella dell’acquedotto del Fiora. L’entità del deposito è praticamente confrontabile con quella di erosione. A valle della passerella e per circa 4 Km il fondo appare mediamente in equilibrio, mentre il rimanente tratto fino a ponte d’Istia (lunghezza circa 10 Km) appare in erosione con abbassamento medio dell’ordine del metro. Il tratto compreso tra ponte d’Istia e la traversa della Steccaia appare sostanzialmente in equilibrio.

Tratto dalla traversa della Steccaia al ponte della ferrovia Grosseto-Roma: mediamente il tratto si trova in una condizione di sostanziale equilibrio.

Tratto dal ponte della ferrovia Grosseto-Roma alla foce: il tratto risulta in condizioni di erosione praticamente fino alla foce con abbassamenti particolarmente evidenti nella parte centrale del tratto che raggiungono punte dell’ordine di 3 m (sezione OM0009__).

### 2.1.2  Analisi delle variazioni planimetriche

Al fine di evidenziare  le variazioni  planimetriche  sono stati analizzati e messi a confronto i profili trasversali delle sezioni fluviali rilevati nei  due diversi periodi di riferimento, 1971 e 1999.

L’analisi, ovviamente limitata alla sola asta principale del fiume Ombrone,  porta alle seguenti considerazioni:

- In linea generale si nota un approfondimento della sezione dovuto al fenomeno erosivo già evidenziato nell’analisi  dei profili longitudinali.

- In senso planimetrico  si notano spostamenti più o meno sensibili di alcune sezioni in generale ubicate in tratti curvilinei. In particolare, tale fenomeno è evidente a valle della traversa della Steccaia, ove si verificano traslazioni  che raggiungono anche i 15 metri rispetto alla sezione  rilevata nel 1971 (es. sezioni OM0005,  OM0009, OM0020, OM0037, OM0071).

- Uno spostamento di circa 300 metri  appare nella sezione OM0128. Ciò è probabilmente dovuto o ad un errore di posizionamento planimetrico di uno dei due rilievi, oppure ad un’effettiva traslazione della sezione in quanto, anche la sezione a monte (OM131) ha subito uno spostamento di circa 60 metri.

- Nel tratto intermedio, compreso tra la confluenza con il t. Trasubbie e la confluenza con il fiume Merse,  non si evidenziano sensibili variazioni planimetriche.

- Il tratto a monte della confluenza con il f. Merse si hanno spostamenti sia in sponda destra che sinistra contenuti nell’ordine dei 10 metri e generalmente ubicati in tratti curvilinei.

Il confronto tra i profili trasversali delle sezioni è riportato, per ciascuna sezione considerata, nell’ALLEGATO 1.

## 2.2  Le modifiche a scala di evento: l’evoluzione del fondo a Ponte d’Istia

Nella FIGURA 1 si evidenziano le significative variazioni del fondo rilevate durante gli eventi monitorati. In particolare si osserva che rispetto al profilo della sezione rilevata topograficamente, i profili del fondo risultano variabili in funzione della portata in transito. E’ evidente il fenomeno del trasporto solido e della movimentazione del fondo, probabilmente associata alla presenza di dune che, oltre ad influenzare la geometria, induce variazioni anche rilevanti nel coefficiente di resistenza.

La corretta schematizzazione del fenomeno dovrebbe pertanto prevedere una modellazione in moto vario per la simulazione della corrente liquida e della evoluzione del fondo a questa associata.

Tale modellazione presupporrebbe tuttavia la conoscenza degli apporti solidi in arrivo all’asta principale del fiume Ombrone in conseguenza degli eventi idrologici di piena i cui effetti sono variabili in funzione delle caratteristiche degli eventi stessi, delle condizioni iniziali del bacino, del periodo in cui si manifestano, dello stato del suolo.

I dati rilevati nell’ambito del presente studio, pur rappresentando un prezioso riferimento per lo studio della dinamica fluviale del fiume Ombrone, non risultano ancora sufficienti  per  una modellazione “a scala di evento” in grado di descrivere le variazioni locali del fondo nella sezione di interesse.

La modellazione peraltro non risulterebbe  nemmeno di immediata realizzazione per  l’apparente fenomeno di trasporto selettivo che, in condizione di alveo superficialmente

- FIGURA 1 – F. Ombrone: evoluzione del  fondo a Ponte d’Istia

ghiaioso, sembra sviluppare un  moto di trasporto con presenza di forme presumibilmente dunali.

Viceversa gli stessi dati appaiono di interesse per valutazioni che, pur prescindendo dai fenomeni di tipo localizzato connessi al transito delle onde di piena, risultano comunque affidabili in termini di analisi globali, come ad esempio la determinazione della scala di deflusso per la stima delle portate liquide. In tal caso infatti si individua una legge biunivoca portate-livelli che rappresenti solo “mediamente” la reale corrispondenza tra le grandezze in gioco, da intendersi quindi come approssimazione di un fenomeno che, come ricordato, richiederebbe modelli descrittivi molto più complessi e comunque anch’essi necessariamente approssimati.

## 2.3  Considerazioni  sulle tendenze evolutive del fiume Ombrone

L’analisi mostra una generale tendenza dell’alveo  all’erosione, anche se l’entità delle variazioni riscontrate risulta in diversi tratti di natura fisiologica, rientrante cioè  nella normale dinamica di un corso d’acqua e non  particolarmente  significative di specifiche  tendenze evolutive.

La tendenza generale risulta pertanto in accordo  con la drastica riduzione del materiale solido in arrivo alla foce che ha portato ad un’accelerata erosione del litorale con arretramenti medi valutati sul periodo recente di circa 2 metri l’anno [4,5,6,7,8].

Occorre peraltro osservare che l’entità della tendenza erosiva più o meno generalizzata  non  sembra  confrontabile con la rilevanza  del deficit sedimentario alla foce.  L’apparente contrasto  può essere spiegato considerando i diversi fattori che hanno influenzato l’effettiva dinamica evolutiva del fiume Ombrone negli ultimi decenni, in particolare:

- - le variazioni di uso del suolo, dovute essenzialmente ad un progressivo abbandono di terreni coltivati dapprima fino a quote elevate e oggi incolti, che hanno portato ad una riduzione della produttività solida;

- le escavazioni di inerti, iniziate nel dopoguerra in modo intensivo fino alla sospensione negli anni ottanta;

- una probabile modifica della frequenza delle piene, manifestatasi in particolare negli ultimi trent’anni.

Gli effetti di tali fattori, seppur diversificati nel tempo e nello spazio, conducono tutti ad una riduzione degli apporti solidi del fiume Ombrone, da cui la conseguente erosione del litorale grossetano e l’erosione dell’alveo. Quest’ultima non appare, come detto, di entità tale da essere confrontabile con il fenomeno regressivo costiero.

Si può ipotizzare che la sospensione delle escavazioni in alveo abbia consentito un parziale  riequilibrio del profilo longitudinale medio all’assetto del 1971. A ciò ha probabilmente contribuito anche la presenza di un’elevata componente ghiaiosa dei sedimenti d’alveo che si estende per tutto il corso d’acqua fino a pochi chilometri prima dello sbocco in mare e che ha impedito, attraverso un fenomeno di corazzamento dell’alveo, fenomeni erosivi che altrimenti sarebbero stati sicuramente più evidenti.

Tale interpretazione non esclude comunque che, nel periodo antecedente il primo rilievo del 1971, il corso d’acqua non sia andato soggetto ad una tendenza erosiva generalizzata, che probabilmente si è manifestata a partire dalla fine dell’ottocento, ove si hanno già le prime documentazioni circa l’arretramento della costa grossetana. Qui entrano in gioco altri fattori quali gli interventi per la bonifica maremmana e la significativa variazione climatica iniziata nella metà dell’ottocento che, anch’essi, hanno contribuito in maniera più o meno evidente alla riduzione degli apporti solidi alla foce.

In conclusione, anche dall’analisi del materiale trasportato descritta più avanti, si osserva quanto segue:

- attualmente, il profilo longitudinale del fiume Ombrone è in una fase di erosione generalizzata  quantificabile mediamente nell’ordine del metro  rispetto al profilo  rilevato negli anni ’70;

- la tendenza evolutiva non è detto però che sia nella direzione di ulteriore erosione. Può benissimo essere possibile una dinamica attuale che  in direzione di un ripascimento dell’alveo e, in tempi successivi,  del litorale;

- il materiale dell’alveo è costituito prevalentemente da materiale ghiaioso fino a pochi chilometri dalla foce. La percentuale media in sabbia è dell’ordine del 15-20% e si mobilita per portate superiori a circa 50 mc/s (sezione di Ponte d’Istia) con valori di trasporto solido comunque inferiori ai 5 kg/s per eventi di piena contenuti nell’alveo inciso (portate liquide dell’ordine di 400 mc/s);

- le portate solide in sospensione osservate sono molto più elevate ma non contengono, almeno per gli eventi considerati, frazioni significative di materiale sabbioso e pertanto non contribuiscono   al ripascimento del litorale;

- per quanto attiene alle variazioni planimetriche,  si osserva dai grafici riportati nell’ALLEGATO 2,  variazioni  di tipo essenzialmente localizzato e imputabili presumibilmente a condizioni di instabilità delle sponde indotte, per quanto è possibile dedurre dai dati disponibili, dalla naturale dinamica del corso d’acqua soprattutto in presenza di tratti curvilinei;

- le variazioni altimetriche  a scala di evento nella sezione di Ponte d’Istia,  come risultano dai dati raccolti nel presente lavoro,  appaiono  piuttosto significative anche per portate non eccezionali. Esse sono da imputarsi alla dinamica del trasporto al fondo,  costituito per i rilievi  effettuati in prevalenza da  sabbia,  che pertanto sembrerebbe manifestarsi sotto forma di  avanzamento dunale.

# 3. ELABORAZIONE DEI DATI SEDIMENTOLOGICI

## 3.1 Rappresentazione dei rilievi del materiale d’alveo

I rilievi del materiale d’alveo, condotti secondo le procedure descritte in [2]  hanno riguardato 41 stazioni di campionamento di cui 14 sull’asta principale del fiume Ombrone  e  le rimanenti sugli affluenti principali, come meglio descritto in [2].

La  rappresentazione dei risultati ottenuti  dall’analisi dei campioni prelevati sono  riportate nelle  FIGURE  2.1-2.14 nell’Appendice della presente relazione. In particolare,  vengono rappresentate le curve granulometriche e la distribuzione di frequenza per  il “campione medio”, vale a dire la media delle distribuzioni in frequenza ottenuta  considerando tutti i sottocampioni (di norma 10) prelevati in ciascuna stazione di campionamento, comprensivi quindi del materiale dello strato superficiale (ove presente) e del sottostrato.

I diametri caratteristici  in termini di D15, D35, D50, D85, sono elencati nella TABELLA 3 per ciascun campione analizzato. I codici, in formato alfanumerico, contengono la  indicazione del corso d’acqua cui si riferisce il campione e la sua ubicazione (v. anche  Relazione Tecnica [2]).

In particolare, le sigle OMB, ORC, MRS, ARB, FRM, GRT, MAN, TRS, MLC si riferiscono rispettivamente ai corsi d’acqua Ombrone, Orcia, Merse, Arbia, Farma, Gretano, Maiano, Trasubbie e Melacce.

L’ubicazione  delle sezioni sedimentologiche è riportata nella TAVOLA 1.

Tabella 3 – Diametri caratteristici  dei  campioni d’alveo

| Codice campione | D15 [mm] | D30 [mm] | D50 [mm] | D85 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OMB-1 | 0.326 | 0.599 | 0.921 | 6.520 |
| OMB-2 | 0.343 | 0.790 | 5.088 | 30.933 |
| OMB-3 | 2.349 | 20.145 | 43.549 | 97.841 |
| OMB-4 | 5.086 | 25.220 | 44.333 | 100.193 |
| OMB-5 | 0.414 | 3.981 | 25.830 | 107.110 |
| OMB-6 | 11.419 | 36.332 | 61.190 | 117.133 |
| OMB-7 | 18.893 | 67.863 | 93.372 | 158.749 |
| OMB-8 | 13.007 | 43.137 | 64.015 | 117.223 |
| OMB-9 | 2.189 | 19.736 | 42.550 | 109.407 |
| OMB-10 | 15.834 | 52.522 | 74.885 | 117.902 |
| OMB-11 | 2.668 | 9.706 | 16.607 | 53.921 |
| OMB-12 | 2.529 | 7.348 | 11.358 | 24.404 |
| OMB-13 | 0.621 | 8.687 | 17.460 | 42.809 |
| OMB-14 | 0.550 | 0.750 | 0.934 | 2.553 |
| ORC-1 | 8.795 | 35.889 | 59.617 | 130.126 |
| ORC-2 | 6.835 | 26.297 | 42.184 | 108.166 |
| ORC-3 | 5.134 | 28.209 | 45.065 | 116.428 |
| ORC-4 | 20.191 | 63.143 | 90.261 | 190.683 |
| ORC-5 | 5.390 | 24.640 | 50.536 | 130.788 |
| ORC-6 | 14.984 | 39.822 | 84.294 | 160.652 |
| ORC-7 | 5.486 | 31.248 | 54.947 | 131.192 |

(segue Tabella 3)

| Codice campione | D15 [mm] | D30 [mm] | D50 [mm] | D85 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRS-1 | 6.757 | 34.276 | 73.225 | 226.561 |
| MRS-2 | 1.684 | 5.020 | 10.802 | 65.098 |
| MRS-3 | 3.119 | 24.716 | 44.829 | 114.643 |
| MRS-4 | 26.502 | 53.018 | 76.447 | 119.477 |
| MRS-5 | 5.387 | 16.028 | 27.220 | 69.931 |
| MRS-6 | 15.342 | 30.254 | 40.777 | 71.602 |
| MRS-7 | 5.065 | 26.920 | 51.289 | 121.769 |
| MRS-8 | 4.927 | 35.778 | 60.208 | 137.345 |
| ARB-1 | 4.195 | 15.199 | 23.073 | 54.310 |
| ARB-2 | 15.488 | 74.079 | 104.022 | 178.932 |
| FRM-1 | 18.167 | 86.471 | 118.811 | 255.931 |
| FRM-2 | 15.488 | 74.079 | 104.022 | 178.932 |
| GRT-1 | 5.463 | 25.319 | 46.994 | 137.605 |
| GRT-2 | 5.460 | 32.266 | 47.808 | 105.438 |
| MLC-1 | 11.378 | 29.460 | 44.150 | 115.888 |
| MLC-2 | 6.953 | 23.263 | 45.601 | 113.554 |
| MAN-1 | 0.584 | 18.209 | 40.593 | 98.058 |
| MAN-2 | 0.480 | 13.354 | 29.403 | 71.155 |
| TRS-1 | 6.722 | 26.610 | 46.864 | 121.872 |
| TRS-2 | 0.722 | 2.917 | 18.291 | 91.375 |

## 3.2 Analisi dei rilevi del materiale d’alveo

I  risultati delle analisi relative ai campioni,  mediati per ciascuna stazione  di rilievo del materiale d’alveo,  sono  stati  riportati  lungo  il profilo longitudinale del  fiume Ombrone  al fine di evidenziarne  la variabilità spaziale  in relazione anche alle caratteristiche granulometriche degli affluenti.

Nella   FIGURA 2 sono riportati, lungo lo sviluppo longitudinale del fiume Ombrone,  i diametri caratteristici in termini di  D15, D35, D50, D85,  per tutti i campionamenti del materiale d’alveo effettuati, insieme con  l’indicazione degli stessi diametri per caiscun affluente considerato.

Si nota, a partire  dall’attraversamento della S.S. 2 “Cassia”, un incremento dei diametri inizialmente tipici di  materiale sabbioso, che progressivamente diventano sempre più grossolani in particolare dopo la confluenza del f. Merse e del f. Orcia con apporti prevalentemente ghiaiosi.  Le dimensioni del materiale d’alveo raggiungono il massimo valore in corrispondenza dell’immissione del t. Gretano (D50 dell’ordine di 50 mm) per poi  ridursi progressivamente grazie anche agli apporti più ricchi in sabbia del  t. Trasubbie e del t. Maiano.

La natura prevalentemente sabbiosa dell’alveo si  manifesta soltanto a valle della traversa della Steccaia, ove è presente  una  percentuale oscillante tra il 35 e il 50% di sabbia con dimensioni dell’ordine di  0.7 mm.

Da notare come la componente ghiaiosa si  protrae fino a pochi chilometri dalla foce, con un alveo  che presenta mediamente una percentuale in sabbia compresa tra il 10 e il 20%.

# 4.  IL TRASPORTO SOLIDO

Oltre ai rilievi del materiale d’alveo, caratterizzanti  la distribuzione granulometrica dei sedimenti  disponibili al trasporto,  le misure effettuate hanno  riguardato  anche la caratterizzazione in qualità e quantità  del materiale trasportato durante gli eventi monitorati.

Nel presente capitolo verrà svolta l’analisi di tali dati, rimandando alla Relazione Tecnica contenuta in [2]   per  descrizioni e dettagli relativi ai criteri di misura adottati e ai risultati ottenuti.

In particolare, la presente analisi  ha i seguenti obiettivi:

- evidenziare gli effetti  sulla resistenza al moto indotti dalla mobilità dell’alveo;

- individuare un modello di trasporto solido rappresentativo della  realtà in studio;

- definire la scala di deflusso delle portate solide al fondo e in sospensione;

## 4.1  La resistenza al moto in alvei a fondo mobile

Il calcolo del coefficiente di resistenza in alvei a fondo mobile  si differenzia in genere da quello  normalmente utilizzato per gli alvei a fondo fisso in quanto nel primo caso non risulta più trascurabile l’effetto indotto dal movimento del materiale sulla dinamica della corrente liquida. Infatti, non appena si  supera la soglia critica di inizio del moto,  il trasporto delle particelle solide  si manifesta con  una deformazione del letto che assume diverse configurazioni in funzione delle caratteristiche della corrente e del materiale d’alveo ivi presente. Nel caso di alvei sabbiosi,  come il tratto terminale del fiume Ombrone,  il fondo dell’alveo si può presentare con la classica configurazione a dune, mentre in tratti ghiaiosi, come lo sono gran parte dei rimanenti corsi d’acqua considerati,  si possono manifestare assetti plano-altimetrici del letto  del tipo a riffle e pools.

Tali forme di fondo, quando acquistano dimensioni rilevanti rispetto alla geometria della sezione,  vengono  indicate come  “barre” che, in funzione della dinamica che le ha generate, si distinguono in barre di meandro,  barre puntuali, barre alternate.

In ogni caso, le forme di fondo influenzano in modo più o meno significativo la dinamica della corrente  e  il coefficiente di  resistenza a questa associato.

Poiché la scala di deflusso, e la sua taratura, risente  in modo particolare delle possibili variazioni che il coefficiente di resistenza può subire anche al variare della portata, si ritiene utile approfondire l’analisi di tale fenomeno.

A questo scopo,  si è fatto riferimento  al criterio proposto da White, Paris & Bettess [10]  che risulta  di ampia applicabilità e relativamente affidabile rispetto ad altri criteri disponibili in letteratura.

Il criterio citato si basa sullo schema di analisi del trasporto solido proposto da Ackers e White (1972), che introduce parametri adimensionali  fisicamente basati  per la descrizione della dinamica del trasporto solido al fondo e in sospensione.

In particolare,  viene introdotto il parametro di mobilità  Fgr, espresso in termini di tensioni effettive:

[1]		Fgr=unSg−1gD35U5.65log10.6hD351−n

e il parametro di mobilità generale, Ffg, espresso in termini di tensioni totali:

[2]			Ffg=uSg−1gD35=θ

dove:

S 							Pendenza dell’alveo

h							Altezza d’acqua

Sg = sedimenti/acqua					Gravità specifica

u=ghS						Velocità di attrito

Il parametro Fgr è il prodotto di due fattori pesati secondo un coefficiente funzione del diametro dei sedimenti

n = 1.0 – 0.56logDgr			1 < Dgr < 60

n = 0.0					Dgr > 60

con

Dgr=D35Sg−1g/υ213

Il primo fattore è connesso con la tensione totale attraverso u* mentre il secondo esprime la tensione effettiva sul fondo:

u'=U5.65log10.6hD35

Con materiali molto fini Dgr tende a zero e quindi n ed il secondo termine dell’espressione tendono ad 1 per cui Fgr tende a Ffg. Fisicamente il parametro mette in conto il fatto  che i materiali molto fini andando direttamente in sospensione non danno luogo a forme di fondo rilevanti e quindi la scabrezza è dovuta esclusivamente alle caratteristiche granulometriche del materiale.

Per sedimenti grossolani Dgr>60 il materiale è prevalentemente trasportato al fondo per cui la dinamica è essenzialmente governata dalla tensione effettiva ed il secondo fattore risulta dominante.

Nella zona di transizione entrambi i termini assumono una certa importanza.

Sulla base di tali parametri,  White, Paris & Bettess hanno sviluppato un criterio per la stima del coefficiente di resistenza in alvei mobili, individuando  una significativa correlazione tra i due parametri di mobilità,  Fgr ed Ffg ,  che sulla base dei dati sperimentali utilizzati è risultata la seguente:

[3]			1−Fgr−AFfg−A=0.761−1exp(logDgr)1.7

dove A=θcr è il parametro della condizione critica:

θcr=0.23Dgr+0.142		1 < Dgr < 60

θcr=0.029				Dgr > 60

Noti pertanto i valori del materiale d’alveo (diametro significativo, gravità specifica), del liquido (peso specifico, viscosità) , e della corrente (altezza d’acqua, pendenza, sezione) è possibile, attraverso le equazioni 1, 2 e 3  stimare il coefficiente di resistenza e quindi il valore della velocità media sulla sezione e la portata.

Nel presente lavoro, il metodo è stato utilizzato in forma indiretta, assumendo come  valore di  ingresso la portata e la pendenza, per stimare l’altezza d’acqua e quindi la velocità media.

Il criterio citato è  stato applicato per ogni “striscia” di misura in cui è stata suddivisa la sezione idraulica di Ponte d’Istia, ottenendo quindi la stima delle corrispondenti caratteristiche idrauliche su ogni sottosezione, e assumendo come valori caratteristici   per la sezione complessiva i valori medi. Nelle FIGURE 2A, 2B e 2C sono rappresentate le sezioni di misura oggetto dei rilievi del presente lavoro,  con l’indicazione delle sottosezioni  considerate.

Per quanto riguarda la pendenza, il valore locale del fondo non ha evidentemente significato, anche per la presenza poco più a valle della traversa della Steccaia. Poiché il criterio citato è ricavato per condizioni di moto uniforme, è stata fatta l’ipotesi di assumere per il tratto considerato, la pendenza della linea energetica ottenuta mediante una serie di simulazioni preliminari in moto permanente per le diverse portate considerate. Il coefficiente di scabrezza in termini di Manning  è stato assunto costante e pari a  0.024 s/m1/3.

Sulla base di tali risultati sono state assunte le pendenze riportate nelle TABELE seguenti, insieme ai risultati ottenuti dal metodo, in termini di altezza d’acqua, velocità media, velocità di attrito, coefficiente adimensionale di Chezy, coefficiente di Manning.

Il confronto tra i dati osservati e quelli stimati con il criterio di White-Paris-Bettess sono riportati nelle FIGURE 3 e 4.

- Tabella  4.1 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 - portata complessiva 356.8 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 18.7 | 4 | 0.00042 | 0.0065 | 3.34 | 0.12 | 1.40 | 11.92 | 0.033 |
| 28.9 | 4 | 0.00042 | 0.0065 | 4.66 | 0.14 | 1.55 | 11.18 | 0.037 |
| 68.3 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.85 | 0.16 | 1.67 | 10.74 | 0.040 |
| 64 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.57 | 0.15 | 1.64 | 10.83 | 0.039 |
| 84.8 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 6.88 | 0.17 | 1.76 | 10.46 | 0.042 |
| 64.9 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.63 | 0.15 | 1.65 | 10.81 | 0.039 |
| 27.2 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 2.90 | 0.11 | 1.34 | 12.28 | 0.031 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.14 | 1.57 | 11.17 | 0.037 |

- Tabella  4.2 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 16.30 - portata complessiva 383.3 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 20.7 | 4 | 0.00048 | 0.0065 | 3.54 | 0.13 | 1.46 | 11.30 | 0.035 |
| 35.2 | 4 | 0.00048 | 0.0065 | 5.30 | 0.16 | 1.66 | 10.52 | 0.040 |
| 63.1 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 5.39 | 0.16 | 1.67 | 10.49 | 0.040 |
| 81.3 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 6.51 | 0.18 | 1.78 | 10.18 | 0.043 |
| 79.9 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 6.43 | 0.17 | 1.77 | 10.20 | 0.043 |
| 68.2 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 5.72 | 0.16 | 1.70 | 10.39 | 0.041 |
| 34.9 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 3.44 | 0.13 | 1.45 | 11.37 | 0.035 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.16 | 1.64 | 10.64 | 0.039 |

- Tabella  4.3 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 22/12/1998 ore 14.00 - portata complessiva 67.66 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 2.67 | 4 | 0.00011 | 0.0065 | 0.76 | 0.03 | 0.88 | 30.67 | 0.010 |
| 5.23 | 4 | 0.00011 | 0.0065 | 1.35 | 0.04 | 0.97 | 25.49 | 0.013 |
| 9.37 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.37 | 0.04 | 0.97 | 25.33 | 0.013 |
| 13.68 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.89 | 0.05 | 1.04 | 22.94 | 0.015 |
| 14.21 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.95 | 0.05 | 1.04 | 22.72 | 0.016 |
| 16.01 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 2.15 | 0.05 | 1.06 | 22.04 | 0.016 |
| 6.48 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.00 | 0.03 | 0.92 | 28.00 | 0.011 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.04 | 0.98 | 25.31 | 0.014 |

Tabella  4.4 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 23/12/1998 ore 10.00 - portata complessiva 32.40 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 0.84 | 4 | 0.000015 | 0.0065 | 0.27 | 0.01 | 0.77 | 121.85 | 0.002 |
| 1.86 | 4 | 0.000015 | 0.0065 | 0.55 | 0.01 | 0.84 | 93.52 | 0.003 |
| 4.41 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 0.72 | 0.01 | 0.87 | 84.39 | 0.004 |
| 7.43 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.15 | 0.01 | 0.92 | 70.71 | 0.005 |
| 7.46 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.16 | 0.01 | 0.92 | 70.61 | 0.005 |
| 7.19 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.12 | 0.01 | 0.92 | 71.52 | 0.005 |
| 3.21 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 0.54 | 0.01 | 0.84 | 93.96 | 0.003 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.01 | 0.87 | 86.65 | 0.004 |

- Tabella  4.5 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/1999 ore 14.30 - portata complessiva 214.7 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 10.83 | 4 | 0.0004 | 0.0065 | 2.20 | 0.09 | 1.23 | 13.26 | 0.027 |
| 17.81 | 4 | 0.0004 | 0.0065 | 3.24 | 0.11 | 1.37 | 12.19 | 0.032 |
| 41.02 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.00 | 0.13 | 1.46 | 11.68 | 0.034 |
| 40.91 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 3.99 | 0.13 | 1.46 | 11.68 | 0.034 |
| 40.98 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.00 | 0.13 | 1.46 | 11.68 | 0.034 |
| 42.7 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.13 | 0.13 | 1.48 | 11.61 | 0.035 |
| 20.43 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 2.33 | 0.10 | 1.25 | 13.08 | 0.028 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.11 | 1.39 | 12.17 | 0.032 |

- Tabella  4.6 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 12/01/1999 ore 14.30 - portata complessiva 92.1 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 3.57 | 4 | 0.00014 | 0.0065 | 0.97 | 0.04 | 0.92 | 25.40 | 0.012 |
| 6.50 | 4 | 0.00014 | 0.0065 | 1.60 | 0.05 | 1.02 | 21.76 | 0.016 |
| 12.49 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 1.72 | 0.05 | 1.03 | 21.26 | 0.016 |
| 19.73 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.52 | 0.06 | 1.12 | 19.04 | 0.020 |
| 19.04 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.44 | 0.06 | 1.11 | 19.20 | 0.019 |
| 21.34 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.68 | 0.06 | 1.14 | 18.70 | 0.020 |
| 9.43 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 1.36 | 0.04 | 0.99 | 22.82 | 0.015 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.05 | 1.05 | 21.17 | 0.017 |

- Tabella  4.7 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 13/01/1999 ore 12.40 - portata complessiva 49.4 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 1.81 | 4 | 0.00007 | 0.0065 | 0.55 | 0.02 | 0.83 | 42.61 | 0.007 |
| 3.73 | 4 | 0.00007 | 0.0065 | 1.02 | 0.03 | 0.91 | 34.36 | 0.009 |
| 5.98 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 0.95 | 0.03 | 0.90 | 35.27 | 0.009 |
| 11.19 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.63 | 0.03 | 0.98 | 29.43 | 0.012 |
| 10.48 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.54 | 0.03 | 0.97 | 29.98 | 0.011 |
| 10.92 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.59 | 0.03 | 0.98 | 29.63 | 0.012 |
| 5.32 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 0.86 | 0.02 | 0.89 | 36.52 | 0.009 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.03 | 0.92 | 33.97 | 0.010 |

- Tabella  4.8 – Stima del coefficiente di resistenza  con il metodo di White-Paris-Bettess

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 - portata complessiva 107.9 mc/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata striscia (mc/s) | Larghezza striscia | Pendenza media | Diametro (D35 mm) | Altezza d’acqua sulla striscia (m) | Velocità d’attrito (m/s) | Velocità media (m/s) | Coeff. adimens. di Chezy | Coeff. di Manning (m-1/3s) |
| 4.51 | 4 | 0.00018 | 0.0065 | 1.16 | 0.05 | 0.97 | 21.49 | 0.015 |
| 7.80 | 4 | 0.00018 | 0.0065 | 1.82 | 0.06 | 1.07 | 18.84 | 0.019 |
| 18.52 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.34 | 0.06 | 1.13 | 17.57 | 0.021 |
| 19.89 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.48 | 0.07 | 1.15 | 17.30 | 0.021 |
| 24.57 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.94 | 0.07 | 1.19 | 16.53 | 0.023 |
| 24.71 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.96 | 0.07 | 1.19 | 16.51 | 0.023 |
| 7.9 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 1.16 | 0.05 | 0.97 | 21.48 | 0.015 |
| Valori medi sulla sezione |  |  |  |  | 0.06 | 1.10 | 18.53 | 0.020 |

FIGURA 3 – Valori osservati e  calcolati  del coefficiente di Manning in funzione della portata liquida.

In particolare, nella FIGURA 3 è riportato l’andamento del coefficiente di Manning in funzione della portata liquida. I valori calcolati mostrano un andamento crescente che  sembra tendere ad un valore asintotico intorno  di circa 0.04 s/m1/3.  I valori osservati, desunti dalle simulazioni in moto permanente ricercando il miglior adattamento ai livelli d’acqua misurati alla sezione di Ponte d’Istia, sono riferiti alle sole portate più elevate  in quanto  risultati più significativi.

L’adattamento tra valori osservati e valori calcolati appare soddisfacente.

Nella FIGURA 4  è viceversa riportato il confronto tra i valori misurati e calcolati delle altezze d’acqua. In tal caso  i valori  calcolati appaiono  sottostimare i valori osservati, in particolare per  le basse portate. E’ da ritenere che, in tal caso, gli effetti non stazionari,  la mobilità del fondo e le interazioni tra le singole strisce abbiano un’incidenza maggiore nell’affidabilità della stima, rispetto alle valutazioni del coefficiente di resistenza. Infatti, occorre  tener presente  che il confronto di FIGURA 4  è basato sulle altezze  d’acqua rilevate nelle singole strisce, mentre  quello della FIGURA 3 è condotto sulla base dei valori mediati sulla sezione complessiva.

- FIGURA 4 – Confronto tra altezze d’acqua misurate e calcolate a Ponte d’Istia

## 4.2  Il modello del trasporto solido

Il trasporto solido in un corso d’acqua è rappresentato dalla somma del trasporto solido al fondo e del trasporto solido in sospensione. Parte di quest’ultima comprende la componente di wash-load costituita di materiale fine non presente nei sedimenti del letto e soprattutto non direttamente correlabile con le caratteristiche della corrente.

I criteri per la stima del trasporto solido totale in genere non comprendono una valutazione  di questa componente, essendo desunti essenzialmente da studi di laboratorio nei quali è assente.

L’analisi del trasporto solido viene di seguito condotta utilizzando due diversi criteri: quello di Ackers e White, già citato, che per generalità di approccio e affidabilità dei risultati appare quello più idoneo a rappresentare la dinamica del trasporto solido nel fiume Ombrone; quello di Meyer Peter e Muller [12],  criterio oramai ampiamente collaudato e affidabile  per la stima del trasporto solido al fondo.

Il primo criterio utilizza i parametri già richiamati nelle equazioni  1,2 e 3  attraverso i quali  gli Autori  ritengono di poter descrivere  le varie dinamiche del trasporto solido al fondo e in sospensione, pervenendo ad una  funzione del trasporto totale adimensionale Ggr, definita dalla seguente espressione:

Ggr=uUnγCphγsD35

dove Cp è la concentrazione in peso dei sedimenti trasportati.

La relazione per il trasporto solido è del tipo:

Ggr=KtFgr/A−1m

con:

m=9.66/Dg+1.34							1 < Dgr <60

m=1.50								Dgr > 60

e

logKt=2.86logDgr−logDgr2−3.53				1 < Dgr <60

Kt=0.025								Dgr > 60

Tenendo conto di queste relazioni e di quelle esposte in precedenza relativamente alla stima della resistenza al fondo, dai valori di  h, S e D35 vengono calcolati Dgr, A, n, m, e Kt. Calcolando poi la velocità media U, si calcola Fgr e Ggr dalla quale ricava la concentrazione in peso Cp ed il trasporto totale in peso riferito all’unità di larghezza:

qt=Cpγq

θ=γhS(γs−γ)D50Il criterio di Meyer Peter e Muller si basa viceversa  sul  tradizionale parametro di mobilità di Shields:

e valutando il trasporto solido in funzione dell’eccesso di  mobilità  rispetto al valore critico cr  assunto pari a 0.047 su base sperimentale. L’equazione del trasporto solido, in termini adimensionali, risulta pertanto:

[4]			 = 8 ( - cr  )1.5 = 8 ( - 0.047 )1.5

dove   rappresenta la portata solida adimensionale:

φ=qbγsγγs−γ1gD5012

in cui, oltre ai simboli già noti,  qb è la  portata solida in peso per unità di larghezza.

Di seguito si descrivono le applicazioni e i risultati ottenuti da ciascun modello, assumendo i seguenti valori per le costanti fisiche:

| S(Kg/mc) | 2650 | Peso specifico dei sedimenti |
| --- | --- | --- |
| (Kg/mc) | 1000 | Peso del materiale |
| (m2/s) | 0.000001 | Coefficiente di viscosità cinematica |

Entrambi i modelli saranno utilizzati per le valutazioni del trasporto solido nella sola sezione del  fiume Ombrone a Ponte d’Istia, in quanto  è  l’unica stazione per la quale si dispone di una serie significativa di eventi del trasporto solido.

### 4.2.1  Analisi del trasporto solido con il modello di Ackers e White

I dati di trasporto solido e le misure relative alle grandezze idrauliche disponibili sul Fiume Ombrone a Ponte d’Istia sono stati  utilizzati per le analisi  svolte con il criterio di Ackers e White.

In particolare, i criteri applicativi sono stati i seguenti:

- condizioni di moto stazionarie e uniformi per il tratto in prossimità della stazione di misura;

- valutazione del diametro significativo del materiale d’alveo condotta sulla base dei rilievi effettuati nella campagna di misura descritta in [2];

- caratteristiche della corrente  definite dalle misure effettuate per i vari eventi nella sezione di Ponte d’Istia;

- calcolo della capacità di trasporto solido condotto per ciascuna sottosezione (striscia) di misura;

- valutazione del trasporto solido sulla sezione complessiva mediante la somma dei valori ottenuti per ciascuna sottosezione;

- confronto dei risultati ottenuti con i valori misurati.

I valori  calcolati sono riassunti nelle  tabelle seguenti 5.1-5.8,  relative a ciascun evento considerato.

Si osserva  che, per  portate inferiori a circa 50 mc/s, non si ha  trasporto solido, mentre la massima portata solida risulta dell’ordine di  13 kg/s in corrispondenza dell’evento del  16 novembre 2000.

In  FIGURA 5 è riportato il confronto dei risultati ottenuti  dal criterio di Ackers e White con i valori misurati.

Si osserva un accordo che è da ritenersi molto soddisfacente in tale genere di analisi, se si considera che i dati di ingresso al modello sono solo la pendenza e la portata  (oltre ovviamente al diametro rappresentativo del materiale d’alveo)  e pertanto, anche l’altezza d’acqua è stimata con il criterio della resistenza di White-Paris-Bettess.

Per le condizioni  di trasporto solido nullo previste dal criterio, che si verificano quando il parametro di mobilità Fgr scende al di sotto della soglia critica del trasporto,  si è assunto convenzionalmente un valore tendente  a zero ma non nullo, pari a  0.001 kgs, per esigenze di rappresentazione nel diagramma bilogaritmico.

Tabella 5.1 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 portata complessiva 356.8 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 18.70 | 4 | 0.00042 | 0.0065 | 3.34 | 0.0261 | 0.4887 |
| 28.90 | 4 | 0.00042 | 0.0065 | 4.66 | 0.0288 | 0.8323 |
| 68.30 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.85 | 0.0300 | 2.0467 |
| 64.00 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.57 | 0.0298 | 1.9043 |
| 84.80 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 6.88 | 0.0305 | 2.5886 |
| 64.90 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 5.63 | 0.0298 | 1.9341 |
| 27.20 | 7 | 0.00042 | 0.0065 | 2.90 | 0.0246 | 0.6691 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 10.4639 |

- Tabella 5.2 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 16.30 portata complessiva 383.3 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 20.70 | 4 | 0.00048 | 0.0065 | 3.54 | 0.0317 | 0.6571 |
| 35.20 | 4 | 0.00048 | 0.0065 | 5.30 | 0.0344 | 1.2091 |
| 63.10 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 5.39 | 0.0344 | 2.1724 |
| 81.30 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 6.51 | 0.0351 | 2.8505 |
| 79.90 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 6.43 | 0.0350 | 2.7988 |
| 68.20 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 5.72 | 0.0347 | 2.3636 |
| 34.90 | 7 | 0.00048 | 0.0065 | 3.44 | 0.0315 | 1.0990 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 13.1506 |

Tabella 5.3– Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 22/12/1998 ore 14.000 portata complessiva 67.66 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 2.67 | 4 | 0.00011 | 0.0065 | 0.76 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.23 | 4 | 0.00011 | 0.0065 | 1.35 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9.37 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.37 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.68 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.89 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.21 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.95 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.01 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 2.15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.48 | 7 | 0.00011 | 0.0065 | 1.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0000 |

- Tabella 5.4 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 23/12/1998 ore 10.00 portata complessiva 32.4 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 0.84 | 4 | 0.000015 | 0.0065 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.86 | 4 | 0.000015 | 0.0065 | 0.55 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.41 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 0.72 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.43 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.47 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.19 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 1.12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.21 | 7 | 0.000015 | 0.0065 | 0.54 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0000 |

- Tabella 5.5 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/1999 ore 14.30 portata complessiva 214.68 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 10.83 | 4 | 0.0004 | 0.0065 | 2.20 | 0.0192 | 0.2079 |
| 17.81 | 4 | 0.0004 | 0.0065 | 3.24 | 0.0241 | 0.4296 |
| 41.02 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.00 | 0.0260 | 1.0685 |
| 40.91 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 3.99 | 0.0260 | 1.0650 |
| 40.98 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.00 | 0.0260 | 1.0672 |
| 42.70 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 4.13 | 0.0263 | 1.1225 |
| 20.43 | 7 | 0.0004 | 0.0065 | 2.33 | 0.0201 | 0.4100 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 5.3707 |

- Tabella 5.6 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 12/01/1999 ore 14.30 portata complessiva 92.11 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 3.57 | 4 | 0.00014 | 0.0065 | 0.97 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.51 | 4 | 0.00014 | 0.0065 | 1.60 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.49 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 1.72 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19.73 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.52 | 0.0007 | 0.0133 |
| 19.04 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.44 | 0.0005 | 0.0095 |
| 21.34 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 2.68 | 0.0011 | 0.0232 |
| 9.43 | 7 | 0.00014 | 0.0065 | 1.36 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0460 |

Tabella 5.7 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 13/01/1999 ore 11.00 portata complessiva 49.44 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 1.81 | 4 | 0.00007 | 0.0065 | 0.55 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.73 | 4 | 0.00007 | 0.0065 | 1.02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.98 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 0.95 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.19 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.63 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.48 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.54 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.92 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 1.59 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5.32 | 7 | 0.00007 | 0.0065 | 0.86 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0000 |

- Tabella 5.8 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 portata complessiva 107.9 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 4.51 | 4 | 0.00018 | 0.0065 | 1.16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.80 | 4 | 0.00018 | 0.0065 | 1.82 | 0.0004 | 0.0028 |
| 18.52 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.34 | 0.0024 | 0.0448 |
| 19.89 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.48 | 0.0030 | 0.0590 |
| 24.57 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.94 | 0.0046 | 0.1124 |
| 24.71 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 2.96 | 0.0046 | 0.1141 |
| 7.90 | 7 | 0.00018 | 0.0065 | 1.16 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.3332 |

FIGURA 5 – Confronto dei valori di  trasporto solido misurati e calcolati a Ponte d’Istia.

Conviene osservare che, essendo il criterio di Ackers e White  definito per la stima del trasporto totale,  si potrebbe attribuire  la sovrastima dei valori del  trasporto solido alla componente del materiale del letto trasportata  in sospensione.  Viceversa, l’analisi  granulometrica dei  campioni prelevati in sospensione durante l’evento del  novembre 2000 rivela che la portata solida sospesa è costituita  essenzialmente da materiale di wash-load e che praticamente nessuna componente del materiale del letto si  manifesta in sospensione, come risulta evidente dalle curve granulometriche riportate nelle FIGURE 3.1 e 3.2 in appendice.

### 4.2.2 Analisi del trasporto solido con il modello di Meyer Peter e Muller

Utilizzando gli stessi criteri adottati per il modello di  Ackers e White, sono stati ricavati i valori del trasporto solido  alla sezione di Ponte d’Istia  con il modello di Meyer Peter e Muller già descritto in precedenza.

A questo proposito conviene osservare che, secondo gli Autori,  il parametro di mobilità di Shields introdotto nella formula  dovrebbe essere espresso in termini di tensioni effettive per tener conto della componente di tensione totale che si scarica sulle forme di fondo e che pertanto non  contribuisce al trasporto solido.

Alcuni testi tuttavia non riportano tale correzione,  proponendo la formula di Meyer Peter e Muller in termini di tensione totale.

Nel presente lavoro sono state condotte entrambe le valutazioni, esprimendo in particolare il parametro di mobilità corretto in funzione del rapporto del coefficiente di Manning effettivo rispetto al coefficiente di Manning  afferente alla sola granulometria del fondo.

Per quest’ultima, il diametro rappresentativo è stato assunto pari al  D50 della distribuzione granulomerica del materiale d’alveo.

In definitiva,  il parametro di mobilità corretto, ’,  da inserire nella [4] risulta il seguente:

’ =  (n/ns)3/2 

ove  n  rappresenta il coefficiente di Manning effettivo, mentre ns  è il coefficiente di Manning calcolato come segue:

ns =  D501/6/ 21

Applicando il metodo  con  la correzione suddetta e utilizzando come D50 quello relativo al materiale d’alveo (circa 12 mm), si ha trasporto praticamente nullo per tutte le portate considerate.

Assumendo viceversa il  D50 del materiale trasportato (vedi  TABELLA A seguente) si ottengono valori in buon accordo con quelli misurati. I valori del trasporto solido così calcolati sono riportati nelle TABELLE  6.1-6.8, in analogia a quanto  svolto per il criterio di Ackers e White.

I risultati, illustrati in FIGURA 6,  appaiono in buon accordo con quelli ottenuti dal criterio di Ackers e White, in particolare si osserva anche in tal caso una soglia di trasporto solido praticamente nullo in corrispondenza di portate liquide dell’ordine dei 40-50 mc/s.

Occorre tuttavia osservare che tale procedura di applicazione richiederebbe a priori la conoscenza della  granulometria del materiale trasportato anche per le portate superiori a quelle misurate, per le quali viceversa non si ha alcuna informazione. Pertanto,  tale procedura non risulta utile ai fini della definizione di una curva di taratura del trasporto solido.

A tale scopo è stata impiegata la procedura di applicazione del criterio di Meyer Peter e Muller senza correzione e adottando il D50 del materiale d’alveo.

I risultati sono riportati nella FIGURA 7  a confronto con i dati misurati. Si osserva in tal caso una generale sovrastima della portata solida  anche di due ordini di grandezza, con inizio del trasporto solido per portate liquide di circa 100 mc/s. A titolo esemplificativo,  sono riportati i valori  stimati anche per le portate superiori a quella misurata, insieme alla linea di tendenza ottenuta per i dati sperimentali.

Per quanto sopra, si ritiene più affidabile la formula di Ackers e White.

Tabella A – caratteristiche del  materiale trasportato

| Diametri caratteristici del materiale trasportato al fondo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campione | Data | D15 [mm] | D30 [mm] | D50 [mm] | D85 [mm] |
| OM4 | 22/12/98 | 0.355 | 0.487 | 0.597 | 1.046 |
| OM5 | 22/12/98 | 0.413 | 0.550 | 0.635 | 1.088 |
| OM6 | 22/12/98 | 0.686 | 0.911 | 1.122 | 2.149 |
| OM5 | 23/12/98 | 0.418 | 0.551 | 0.642 | 1.042 |
| OM2 | 12/01/99 | 0.273 | 0.340 | 0.398 | 0.613 |
| OM3 | 12/01/99 | 0.336 | 0.440 | 0.521 | 0.936 |
| OM4 | 12/01/99 | 0.804 | 1.067 | 1.373 | 3.348 |
| OM5 | 12/01/99 | 0.493 | 0.655 | 0.795 | 1.912 |
| OM6 | 12/01/99 | 0.540 | 0.719 | 0.854 | 1.421 |
| OM4 | 13/01/99 | 0.384 | 0.483 | 0.558 | 0.806 |
| OM5 | 13/01/99 | 0.405 | 0.543 | 0.634 | 0.996 |
| OM1 | 16/11/99 | 0.137 | 0.186 | 0.213 | 0.326 |
| OM2 | 16/11/99 | 0.166 | 0.217 | 0.251 | 0.335 |
| OM3 | 16/11/99 | 0.283 | 0.435 | 0.660 | 15.196 |
| OM4 | 16/11/99 | 0.276 | 0.356 | 0.443 | 0.855 |
| OM5 | 16/11/99 | 0.272 | 0.355 | 0.470 | 2.124 |
| QB1 | 16/11/00 | 0.165 | 0.221 | 0.259 | 0.346 |
| QB2 | 16/11/00 | 0.269 | 0.339 | 0.387 | 0.495 |
| QB3 | 16/11/00 | 0.400 | 0.586 | 0.738 | 4.428 |
| QB5 | 16/11/00 | 0.456 | 0.655 | 0.853 | 5.239 |
| QB6 | 16/11/00 | 0.546 | 0.834 | 1.091 | 2.998 |
| QB7 | 16/11/00 | 0.086 | 0.174 | 0.213 | 0.345 |
| QB1/2 | 16/11/00 | 0.192 | 0.254 | 0.282 | 0.349 |
| QB2/2 | 16/11/00 | 0.213 | 0.272 | 0.301 | 0.415 |
| QB3/2 | 16/11/00 | 0.302 | 0.412 | 0.497 | 1.246 |
| QB4/2 | 16/11/00 | 0.398 | 0.687 | 1.189 | 11.235 |
| QB5/2 | 16/11/00 | 0.782 | 1.253 | 1.933 | 20.632 |
| QB6/2 | 16/11/00 | 0.265 | 0.340 | 0.453 | 0.999 |
| QB4/3 | 16/11/00 | 0.548 | 0.992 | 1.838 | 11.517 |
| QB2/4 | 17/11/00 | 0.253 | 0.294 | 0.325 | 0.480 |
| QB3/4 | 17/11/00 | 0.271 | 0.340 | 0.418 | 0.877 |
| QB4/4 | 17/11/00 | 0.385 | 0.526 | 0.636 | 1.244 |
| QB5/4 | 17/11/00 | 0.383 | 0.598 | 0.848 | 4.876 |
| QB6/4 | 17/11/00 | 0.883 | 1.286 | 1.776 | 5.988 |

- Tabella 6.1 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 Portata complessiva 356.8 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 18.70 | 4 | 0.00042 | 0.012 | 3.34 | 1.737854 | 0.292958 |
| 28.90 | 4 | 0.00042 | 0.012 | 4.66 | 2.307538 | 0.511344 |
| 68.30 | 7 | 0.00042 | 0.012 | 5.85 | 1.286795 | 1.591474 |
| 64.00 | 7 | 0.00042 | 0.012 | 5.57 | 1.348562 | 1.667866 |
| 84.80 | 7 | 0.00042 | 0.012 | 6.88 | 2.091103 | 1.744821 |
| 64.90 | 7 | 0.00042 | 0.012 | 5.63 | 0.720004 | 1.331631 |
| 27.20 | 7 | 0.00042 | 0.012 | 2.90 | 1.010143 | 0.21323 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 7.35 |

- Tabella 6.2 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 16.30 portata complessiva 383.3 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 20.70 | 4 | 0.00048 | 0.012 | 3.54 | 1.137412 | 0.252047 |
| 35.20 | 4 | 0.00048 | 0.012 | 5.30 | 3.239051 | 0.546022 |
| 63.10 | 7 | 0.00048 | 0.012 | 5.39 | 1.811994 | 1.29091 |
| 81.30 | 7 | 0.00048 | 0.012 | 6.51 | 0.994027 | 1.838429 |
| 79.90 | 7 | 0.00048 | 0.012 | 6.43 | 0.947597 | 2.236371 |
| 68.20 | 7 | 0.00048 | 0.012 | 5.72 | 1.837633 | 1.097158 |
| 34.90 | 7 | 0.00048 | 0.012 | 3.44 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 7.26 |

Tabella 6.3 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 22/12/1998 ore 14.000 portata complessiva 67.66 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 2.67 | 4 | 0.00011 | 0.012 | 0.76 | 0 | 0 |
| 5.23 | 4 | 0.00011 | 0.012 | 1.35 | 0 | 0 |
| 9.37 | 7 | 0.00011 | 0.012 | 1.37 | 0.033292 | 0.027779 |
| 13.68 | 7 | 0.00011 | 0.012 | 1.89 | 0.062391 | 0.052059 |
| 14.21 | 7 | 0.00011 | 0.012 | 1.95 | 0.046328 | 0.050815 |
| 16.01 | 7 | 0.00011 | 0.012 | 2.15 | 0.000793 | 0.002459 |
| 6.48 | 7 | 0.00011 | 0.012 | 1.00 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.133 |

- Tabella 6.4 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 23/12/1998 ore 10.00 portata complessiva 32.4 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 0.84 | 4 | 0.000015 | 0.012 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.86 | 4 | 0.000015 | 0.012 | 0.55 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4.41 | 7 | 0.000015 | 0.012 | 0.72 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.43 | 7 | 0.000015 | 0.012 | 1.15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.47 | 7 | 0.000015 | 0.012 | 1.16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7.19 | 7 | 0.000015 | 0.012 | 1.12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.21 | 7 | 0.000015 | 0.012 | 0.54 | 0.0000 | 0.0000 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0000 |

Tabella 6.5 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/1999 ore 14.30 portata complessiva 214.68 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 10.83 | 4 | 0.0004 | 0.012 | 2.20 | 1.525203 | 0.183973 |
| 17.81 | 4 | 0.0004 | 0.012 | 3.24 | 2.099268 | 0.353883 |
| 41.02 | 7 | 0.0004 | 0.012 | 4.00 | 1.319201 | 1.100744 |
| 40.91 | 7 | 0.0004 | 0.012 | 3.99 | 2.340078 | 1.143544 |
| 40.98 | 7 | 0.0004 | 0.012 | 4.00 | 1.726634 | 1.030886 |
| 42.70 | 7 | 0.0004 | 0.012 | 4.13 | 0 | 0 |
| 20.43 | 7 | 0.0004 | 0.012 | 2.33 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 3.81 |

- Tabella 6.6 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 12/01/1999 ore 14.30 portata complessiva 92.11 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 3.57 | 4 | 0.00014 | 0.012 | 0.97 | 0 | 0 |
| 6.51 | 4 | 0.00014 | 0.012 | 1.60 | 0.077876 | 0.021746 |
| 12.49 | 7 | 0.00014 | 0.012 | 1.72 | 0.026581 | 0.018937 |
| 19.73 | 7 | 0.00014 | 0.012 | 2.52 | 0.3481 | 0.247995 |
| 19.04 | 7 | 0.00014 | 0.012 | 2.44 | 0.164848 | 0.20388 |
| 21.34 | 7 | 0.00014 | 0.012 | 2.68 | 0.160375 | 0.221669 |
| 9.43 | 7 | 0.00014 | 0.012 | 1.36 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.714 |

- Tabella 6.7 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 13/01/1999 ore 11.00 portata complessiva 49.44 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 1.81 | 4 | 0.00007 | 0.012 | 0.55 | 0 | 0 |
| 3.73 | 4 | 0.00007 | 0.012 | 1.02 | 0 | 0 |
| 5.98 | 7 | 0.00007 | 0.012 | 0.95 | 0 | 0 |
| 11.19 | 7 | 0.00007 | 0.012 | 1.63 | 0.034193 | 0.02436 |
| 10.48 | 7 | 0.00007 | 0.012 | 1.54 | 0.005073 | 0.006274 |
| 10.92 | 7 | 0.00007 | 0.012 | 1.59 | 0 | 0 |
| 5.32 | 7 | 0.00007 | 0.012 | 0.86 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.0306 |

- Tabella 6.8 – Valori del trasporto solido  con il criterio di  Meyer Peter e Muller

| Ombrone a Ponte d’Istia – Misura del 16/11/2000 ore 12.40 portata complessiva 107.9 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro D50 (m) | Altezza d’acqua (m) | Portata adimensionale  | Portata solida [kq/s] |
| 4.51 | 4 | 0.00018 | 0.012 | 1.16 | 0 | 0 |
| 7.80 | 4 | 0.00018 | 0.012 | 1.82 | 0.013486 | 0.018187 |
| 18.52 | 7 | 0.00018 | 0.012 | 2.34 | 0.471046 | 0.182669 |
| 19.89 | 7 | 0.00018 | 0.012 | 2.48 | 0.4539 | 0.221811 |
| 24.57 | 7 | 0.00018 | 0.012 | 2.94 | 0.389025 | 0.324603 |
| 24.71 | 7 | 0.00018 | 0.012 | 2.96 | 0.16778 | 0.231904 |
| 7.90 | 7 | 0.00018 | 0.012 | 1.16 | 0 | 0 |
| Valori totali sulla sezione |  |  |  |  |  | 0.979 |

FIGURA 6 – Valori calcolati (Meyer Peter e Muller corretto) del trasporto solido a Ponte d’Istia a confronto con quelli misurati

FIGURA 7 - Valori calcolati (Meyer Peter e Muller  non corretto)  del trasporto solido a Ponte d’Istia a confronto con quelli misurati

# 5.  LA DEFINIZIONE DELLA SCALA DI DEFLUSSO PER LE PORTATE LIQUIDE

I criteri per la costruzione delle scale di deflusso nelle sezioni oggetto di misure sono stati i seguenti:

- analisi dei dati rilevati e delle correlazioni esistenti;

- confronto dei livelli misurati con i livelli calcolati tramite simulazione in moto permanente in corrispondenza delle stesse portate;

- verifica dei risultati ottenuti per diverse scabrezze d’alveo e confronto con eventuali altri dati disponibili;

- definizione della scala di deflusso mediante interpolazione dei valori osservati e, per le portate più elevate, dei valori calcolati  attraverso simulazioni in moto permanente.

Di seguito si descrivono le suddette operazioni con riferimento a ciascuna sezione di misura  considerata.

## 5.1  Analisi preliminare dei dati rilevati a Ponte d’Istia

I valori misurati di portata e livello sono dedotti dai rilievi effettuati durante gli eventi verificatisi nei giorni 22 e 23 dicembre 1998, 12 e 13 gennaio 1999, 16 novembre 1999, 16 e 17 novembre 2000.

Nella TABELLA 7 sono riportati i valori della massima altezza d’acqua, del livello idrometrico, del livello piezometrico e della portata rilevati durante gli eventi citati.

Nella FIGURA 8 sono riportati i valori della quota media del fondo, desunti dalle misure effettuate nella campagna 1998-2000, in funzione della quota d’acqua corrispondente. Si osserva una generale tendenza all’innalzamento del fondo in funzione di una diminuzione della quota idrica, e quindi della portata, con escursioni delle quote del letto dell’ordine di 3 metri.

Tabella 7 - Misure di livello e di portata per gli eventi considerati (periodo 1998-2000) – zero idrometrico asta a Ponte d’Istia = 12.07 m.s.m.

| N. misura | Data evento | Portata (mc/s) | Livello idrometrico (m) | Altezza max (m) | Livello piezometrico (m.s.m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/12/98 | 67.66 | 0.45 | 2.87 | 12.52 |
| 2 | 23/12/98 | 32.4 | 0.2 | 2.62 | 12.27 |
| 3 | 12/01/99 | 92.11 | 0.65 | 2.96 | 12.72 |
| 4 | 13/01/99 | 49.44 | 0.32 | 2.69 | 12.39 |
| 5 | 16/11/99 | 214.68 | 1.5 | 4.17 | 13.57 |
| 6 | 16/11/00 | 356.8 | 2.67 | 6.92 | 14.74 |
| 7 | 16/11/00 | 383.2 | 3.38 | 6.91 | 15.45 |
| 8 | 17/11/00 | 107.9 | 0.8 | 3.53 | 12.87 |

- FIGURA 8

Nella FIGURA 9 sono riportate le massime altezze d’acqua in funzione della portata osservata. Si osserva un certo grado di correlazione che comunque è fortemente condizionato dalla variabilità del fondo, dalle escursioni di scabrezza e dalla irregolarità della sezione idraulica.

Una migliore correlazione si ottiene in termini di altezze idrometriche, vale a dire i tiranti d’acqua riferiti allo zero idrometrico di 12.07 m.s.m., come mostrato in FIGURA 10 ove appare un probabile “cappio di piena” indotto dalla non stazionarietà del moto  e riferibile alle sole portate dell’evento del novembre 2000.

FIGURA 9 – Correlazione tra massima altezza d’acqua e portata liquida  a Ponte d’Istia

- FIGURA 10 – Correlazione tra altezza idrometrica e portata misurata  a Ponte d’Istia

## 5.2  Definizione della scala di deflusso

### 5.2.1	Analisi idraulica

L’analisi idraulica ha come obiettivo la determinazione di scale di deflusso per le portate liquide nella sezione di Ponte d’Istia sull’Ombrone.  La stessa analisi verrà poi svolta per le altre due scale di deflusso di Ponte a S. Angelo sul fiume Orcia e  di Ponte a Montepescini sul fiume Merse.

Tale studio è stato condotto attraverso la simulazione, con un opportuno modello idraulico, di alcuni tratti dei fiumi considerati. In particolare sono stati studiati i tratti di fiume compresi tra la foce, o la confluenza per i fiumi Orcia e Merse, e la parte immediatamente a monte di ciascuna sezione di misura sopra citata.

Poiché la durata degli eventi  e le modalità di misura non hanno permesso la descrizione dettagliata delle onde di piena verificatesi nel periodo di osservazione, è stato scelto di trascurare i fenomeni indotti dalla non stazionarietà del moto e di determinare una scala di deflusso in condizioni di moto permanente con relazione biunivoca tra portate e livelli.

Le sezioni trasversali utilizzate sono state quelle fornite dall’Ufficio del Genio Civile di Grosseto rilevate nella campagna topografica del 1999.

La simulazione è stata effettuata ipotizzando condizioni di trasporto solido tali da non modificare in modo rilevante le sezioni fluviali. Anche l’eventuale trasporto di vegetazione o di materiale legnoso, che potrebbe parzializzare od ostruire alcune  sezioni, viene trascurato.

La campagna di misura di portate e dei relativi livelli durante eventi di piena ha fornito la possibilità di articolare l’analisi idraulica in due fasi successive:

- taratura del coefficiente di resistenza al moto per le portate rilevate;

- simulazione per portate superiori a quelle misurate.

Il campo di portate superiori a quelle misurate è stato limitato al valore della portata con tempo di ritorno di circa 200 anni, stimato sulla base dei risultati forniti dalla Regionalizzazione delle Portate di Piena in Toscana [9].

Le simulazioni in moto permanente, tarate in termini di scabrezza sulla serie dei valori di portata rilevati, hanno fornito nelle sezioni di interesse i valori delle altezze d’acqua associate ai valori di portata adottati.

Sulla base di tali risultati sono state ricavate le espressioni analitiche per le scale di deflusso attraverso regressioni lineare o di potenza con il metodo dei minimi quadrati nelle seguenti sezioni:

- Ponte a Istia d’Ombrone;

- sezione dell’idrometro del Genio Civile a Istia d’Ombrone;

- Ponte a S.Angelo sul fiume Orcia;

- Ponte a Montepescini sul fiume Merse.

Di seguito, dopo una breve descrizione del modello idraulico adottato, si illustrano per ciascuna sezione i risultati ottenuti.

### 5.2.2  Descrizione del modello idraulico

Le simulazioni idrauliche sono state condotte adottando lo schema di moto permanente.

Le equazioni di moto e di continuità si riducono alla sola dipendenza dalla coordinata spaziale secondo la forma:

Q/x = 0

H/x = - J

La perdita di carico effettivo può essere stimata con un'equazione analoga a quella adottata per il moto uniforme:

ove, oltre ai simboli già noti, R è il raggio idraulico e C il coefficiente di resistenza esprimibile nella forma:

in cui Ks è il coefficiente dimensionale di Gauckler-Strickler.

Per includere nel modello gli effetti dissipativi indotti da variazioni di sezione, quali allargamenti o restringimenti, si sono valutate le perdite di carico effettivo addizionali, DH, mediante la formula:

ove a è il coefficiente di ragguaglio della energia cinetica e x può assumere valori compresi tra 0.1 e 0.8 maggiori nel caso di allargamento della sezione e minori nel caso di restringimento.

Per le sezioni fluviali rilevate non perpendicolarmente all’asse del corso d’acqua (come quelle dei viadotti) il modello permette di tenere in conto l’angolo di incidenza della corrente e calcola di conseguenza la luce effettivamente libera per il deflusso tramite il coseno del suddetto angolo.

Nel caso che le sezioni inclinate rispetto all’asse del torrente contengano ostacoli al deflusso (pile in alveo) è inoltre necessario valutare l’ostruzione effettiva che essi rappresentano proiettandone l’ingombro totale (dovuto anche alla loro lunghezza) su un piano perpendicolare all’asse della corrente, secondo lo schema seguente.

### 5.2.3 Simulazione idraulica del F. Ombrone

Il fiume Ombrone è stato studiato attraverso la simulazione idraulica per il tratto compreso tra la foce (sez. OM00009), e la sezione OM0099, posta a circa 2 km a monte del ponte di Istia; con estensione  di circa 35 km.

Le condizioni al contorno utilizzate per la simulazione idraulica sono le portate, come condizione di monte, e i livelli, come condizione di valle.

Per la fase di taratura del modello è stata imposta ciascuna delle portate rilevate. Per le portate superiori a quelle misurate sono stati adottati incrementi di 100 mc/s fino al valore massimo di 3500 mc/s, associabile ad un tempo di ritorno di circa 200 anni.

Per la condizione di valle è stata scelta la quota di 0.5 m s.l.m. per ciascuno degli eventi simulati. Tale valore corrisponde al livello del mare tenendo conto di  condizioni medie di marea e moto ondoso.

Per valori di portata elevata si verifica l’espansione della corrente anche nelle aree golenali. Si è ritenuto opportuno limitare comunque l’alveo attivo funzionale al trasporto liquido per ciascuna sezione ad una larghezza d’alveo di circa 270 m. Tale scelta si è basata su un’analisi di tipo morfologico dell’area oggetto di studio (pendenza media, sviluppo planimetrico, infrastrutture, reticolo fluviale minore, ecc.) e su considerazioni relative alla dinamica delle correnti a pelo libero nelle aree golenali.

#### 5.2.3.1 Scala di deflusso a Ponte d’Istia

Il confronto tra le varie misure di profondità dell’alveo a Ponte a Istia durante ciascun evento di piena misurato, ed anche in relazione alla sezione rilevata dall’Ufficio del Genio Civile in periodo di magra, ha evidenziato come il tratto di fiume considerato sia soggetto a fenomeni di dinamica d’alveo piuttosto evidenti. Ciò appare coerente con le caratteristiche  granulometriche  del materiale trasportato, dove si nota la prevalenza di sabbie e materiale fine che fanno supporre la presenza di dune.

La mancanza di informazioni e di rilievi più dettagliati mirati allo studio di tale tipo di fenomeno ha portato ad escludere l’utilizzo di un modello di simulazione del  trasporto dunale. Tale fenomeno è stato preso in considerazione scegliendo un opportuno coefficiente di resistenza al moto nelle simulazioni idrauliche. L’opportunità di ulteriori analisi ed approfondimenti potrà essere valutata a seguito dei risultati del presente studio.

La notevole variazione della sezione a ponte d’Istia, anche per portate non molto differenti, ha reso impossibile la taratura del modello attraverso un unico coefficiente medio di resistenza al moto valido per un ampio intervallo di portate. In particolare per quelle inferiori a 350 mc/s, un buon adattamento dei risultati ai dati misurati avrebbe richiesto dei valori del coefficiente di resistenza molto inferiori ai consueti valori riportati in letteratura per alvei naturali. I risultati della simulazioni effettuate per le portate misurate al variare del coefficiente di resistenza, espresso nella forma di Gauckler-Strickler (Ks [m1/3/s]), sono mostrati in TABELLA 8., ove sono messi a confronto i valori delle altezze d’acqua misurati (hmis) con quelli relativi alle varie scabrezze adottate.

Tabella 8- Taratura del coefficiente di resistenza al moto.

| Q [mc/s] | hmis [m slm] | h (Ks= 40) [m slm] | h (Ks= 36) [m slm] | h (Ks= 33) [m slm] | h (Ks= 30) [m slm] | h (Ks= 24) [m slm] | h (Ks= 22) [m slm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.4 | 12.27 | 12.66 | 12.67 | 12.66 | 12.71 | 12.76 | 12.77 |
| 49.44 | 12.39 | 12.74 | 12.79 | 12.80 | 12.84 | 12.91 | 12.947 |
| 67.66 | 12.52 | 12.82 | 12.90 | 12.91 | 12.96 | 13.07 | 13.10 |
| 92.11 | 12.72 | 12.99 | 13.03 | 13.07 | 13.12 | 13.27 | 13.31 |
| 107.9 | 12.87 | 13.07 | 13.12 | 13.17 | 13.22 | 13.37 | 13.46 |
| 214.6 | 13.57 | 13.57 | 13.67 | 13.76 | 13.87 | 14.16 | 14.30 |
| 356.8 | 14.74 | 14.14 | 14.34 | 14.47 | 14.64 | 15.03 | 15.29 |
| 383.2 | 15.45 | 14.26 | 14.46 | 14.60 | 14.78 | 15.22 | 15.48 |

Al variare della portata Q il miglior adattamento dei risultati ai dati misurati è fornito dai coefficienti medi di resistenza mostrati in TABELLA 9  dove, per comodità , è riportato anche il coefficiente di Manning n. Pertanto, i dati di scabrezza utilizzati per la taratura sono riferiti ai valori di portata superiori ai 200 mc/s.

- Tabella 9- Coefficienti di resistenza al moto

| Q [mc/s] | Ks [m1/3/s] | n [s/m1/3] |
| --- | --- | --- |
| 32.40 | >40 | >0.025 |
| 49.44 | >40 | >0.025 |
| 67.66 | >40 | >0.025 |
| 92.11 | >40 | >0.025 |
| 107.90 | >40 | >0.025 |
| 214.68 | 40 | 0.025 |
| 356.80 | 30 | 0.033 |
| 383.20 | 22 | 0.045 |

La differente stima dei coefficienti di resistenza per portate simili e relative allo stesso evento (356.8 mc/s e 383.2 mc/s) è imputabile alla notevole differenza dei livelli misurati; presumibilmente indotta dalla dinamica del trasporto al fondo di tipo dunale.

Per quanto riguarda i valori non usuali del coefficiente di resistenza che si dovrebbero adottare per  adattare il modello ai dati sperimentali, essi sono presumibilmente da attribuire alla discrepanza esistente tra la sezione utilizzata nel modello idraulico,  dedotta dai  rilievi topografici, e la sezione effettiva  al momento della misura che si manifesta in ciascun evento considerato, conseguente alla dinamica del fondo già ricordata.

Tale fenomeno  è  messo in evidenza in FIGURA 1 dal confronto tra il profilo del fondo rilevato topograficamente  e i profili del fondo rilevati in corrispondenza di ciascun evento monitorato. Si osserva una variabilità della quota del fondo, ovviamente  limitata alla sola porzione dell’alveo inciso, che  risulta  dell’ordine di circa 2 metri.

Sulla base di tali considerazioni, si è optato di  scegliere come coefficiente medio di resistenza nella fase di simulazione delle portate superiori a quelle misurate il valore Ks = 24 m1/3/s, cui corrisponde un coefficiente di Manning di circa  0.04 Infatti, nell’ipotesi di analogo comportamento della dinamica d’alveo, tale valore si colloca nell’intervallo compreso tra i valori stimati per le portate più alte misurate. Inoltre, come  descritto nel  Capitolo 4,  tale valore  appare  conforme alle stime  effettuate con il criterio di  calcolo della resistenza a fondo mobile  di White-Paris-Bettess.

Viceversa,  per  gli eventi  monitorati, sono stati considerati ai fini della scala di deflusso, i valori effettivamente misurati

I tabulati delle simulazioni idrauliche sono riportati nell’ALLEGATO 2.

Sulla base di una campione di 40 dati equamente distribuiti, di cui 8 misurati, sono stati stimati i parametri della scala di deflusso alla sezione OM0090_c di Ponte d’Istia.

Un’analisi preliminare ha mostrato che un buon adattamento al campione è ottenibile soltanto attraverso due espressioni analitiche: la prima nella forma Q=a+b(h-h0), la seconda nella forma Q=a(h-h0)b, in cui Q è la portata, h è l’altezza d’acqua, h0 è la quota dello zero idrometrico indicata in 12.07 m s.l.m, a e b sono i parametri da determinare.

La legge lineare è stata adattata ai valori di portata minori di 540 mc/s per i quali si ha mediamente il massimo contenimento all’interno dell’alveo inciso. Per portate superiori a tale valore si verifica il deflusso nelle aree golenali che determina un diverso andamento della relazione portate-livelli che può essere ben approssimato dalla legge di potenza.

I parametri delle curve sono stati stimati attraverso regressioni utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

La scala di deflusso per la sezione del Ponte d’Istia è data da (R2=coefficiente di determinazione):

Q=15.58+118.9(h-12.07)		per Q<540 mc/s		(R2=0.991)

Q=6.81(h-12.07)2.95			per Q>=540 mc/s		(R2=0.996)

Nelle FIGURE 11, 12 e 13  sono rappresentate rispettivamente la regressione lineare per Q<540 mc/s, quella nel piano bilogaritmico per Q540 mc/s, e la scala di deflusso sopra descritta.

- FIGURA 11 - Regressione lineare per Q<540 mc/s.

- FIGURA 12 - Regressione lineare nel piano bilogaritmico per Q>=540 mc/s.

- FIGURA 13– Scala di deflusso del Fiume Ombrone a Ponte d’Istia

#### 5.2.3.2 Scala di deflusso all’Idrometro del Genio Civile  di Istia d’Ombrone

Durante la campagna di misure non è stato possibile, se non in un solo caso, associare alle letture dell’asta idrometrica di Ponte d’Istia le altezze idrometriche all’idrometro del Genio Civile ubicato circa 400 metri a monte della sezione di misura.

La scala di deflusso per la sezione dell’idrometro del Genio Civile è stata determinata sulla base dei risultati delle simulazioni idrauliche per portate maggiori di 400 mc/s con coefficiente di Gauckler-Strickler Ks = 24 m1/3/s. Le portate inferiori non sono state prese in considerazione per due motivi: l’indisponibilità di misure specifiche nella sezione in questione; la difficoltà nel determinare un ragionevole valore del coefficiente di resistenza per tali portate, come mostrato in TABELLA 9.

L’andamento qualitativo dei dati, confermato poi da verifiche analitiche, ha suggerito di esprimere anche per tale sezione la scala di deflusso con due curve distinte. Anche in questo caso le motivazioni di tale scelta deriva essenzialmente dalla geometria composita della sezione, del tutto analoga a quella di Ponte d’Istia.

Per la sezione dell’idrometro del Genio Civile è stata ricavata  la seguente scala di deflusso:

Q=118.9(h-12.04)		per Q<550 mc/s

Q=6.25(h-12.04)2.91		per Q>=550 mc/s		(R2=0.997)

dove Q è la portata, h l’altezza idrometrica, 12.04 è lo zero idrometrico e R2 il coefficiente di determinazione.

Nella FIGURE 14 e 15 vengono mostrate la regressione lineare nel piano bilogaritmico e la scala di deflusso.

Per le portate superiori a 550 mc/s i parametri della scala di deflusso sono stati determinati con regressione ai minimi quadrati. Per le portate inferiori,  come coefficiente angolare della retta è stato adottato lo stesso stimato per la sezione del ponte a Istia, mentre l’intercetta è stata determinata valutando il miglior adattamento ai dati simulati. Tale metodologia si è resa necessaria per la mancanza di punti nel piano (Q,h-h0) per portate inferiori a 400 mc/s.

- FIGURA 14  - Regressione lineare nel piano bilogaritmico per Q>=550 mc/s.

FIGURA 15 – Scala di deflusso all’idrometro di  Istia d’Ombrine (Genio Civile di Grosseto)

## 5.2.4 Simulazione idraulica del F. Orcia e scala di deflusso al ponte a S. Angelo

Il tratto del fiume Orcia studiato è compreso tra la confluenza con il fiume Ombrone (sez. OR001__) e la sezione a circa 770 m a monte del ponte a S. Angelo (sez. OR0031__) per una lunghezza totale di 7580 m.

Come per il caso precedentemente descritto, le condizioni al contorno scelte per la simulazione idraulica sono le portate e i livelli.

Per la fase di taratura del modello è stata imposta ciascuna delle portate misurate. Nella successiva fase di estrapolazione sono stati adottati incrementi di 100 mc/s fino al valore massimo di 1400 mc/s.

A circa 940 m a valle della sezione di interesse il contributo del torrente Spagnola produce un incremento delle portate e conseguentemente dei livelli nella sezione di immissione. Rappresentando quest’ultimi la condizione di valle per le sezione a monte, è stato introdotta una portata aggiuntiva alla sezione OR0022__ pari al 10% rispetto a quella del fiume Orcia. Tale valore è stato stimato come rapporto tra i valori di picco dei risultati forniti dal modello di Regionalizzazione delle Portate di Piena in Toscana [9] per vari tempi di ritorno.

Come condizione di valle è stata utilizzato un livello costante e fittizio al variare delle portate di simulazione (75 m s.l.m.): infatti la pendenza media del fiume (if=0.4%) permette l’eliminazione dell’errore introdotto dopo pochi passi di integrazione, e la distanza del tratto di interesse (circa 6800 m) garantisce l’indipendenza dalla condizione di valle dei risultati alla sezione del ponte.

La fase di taratura è stata condotta per tentativi ed ha permesso la stima del coefficiente di resistenza media al moto nella forma di Gauckler-Strickler pari a Ks = 24 m1/3/s. I risultati al variare del coefficiente sono mostrati in TABELLA 10, mentre i tabulati di calcolo relativi a Ks = 24 m1/3/s sono riportati nell’ALLEGATO 2.

Tabella 10- Taratura del coefficiente di resistenza al moto.

| Portata [mc/s] | Altezza misurata [m s.l.m.] | Altezza calcolata [m s.l.m.] Ks=24 m1/3/s | Altezza calcolata [m s.l.m.] Ks=30 m1/3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.18 | 99.05 | 98.89856 | 98.838 |
| 40.37 | 99.35 | 99.22743 | 99.1845 |

Utilizzando lo stesso valore di resistenza al moto con valori di portata crescente sono stati valutati i corrispondenti livelli idrici nella sezione di misura.

- I risultati della simulazione idraulica sono riportati nell’ALLEGATO 2.

Sulla base di una campione di 16 dati equamente distribuiti, di cui 2 misurati, sono stati stimati i parametri a e b della scala di deflusso alla sezione OR0026_c nella forma Q=a(h-h0)b in cui Q è la portata in mc/s, h è l’altezza idrometrica e h0 è lo zero idrometrico indicato in 98.75 m s.l.m.

La regressione di potenza è stata effettuata con il metodo dei minimi quadrati.

L’espressione analitica della scala di deflusso è data da (R2=coefficiente di determinazione):

Q=134.5763(h-98.75)1.99768		(R2=0.998)

Nelle FIGURE 16, 17 sono riportati rispettivamente la scala di deflusso e la regressione lineare nel piano bilogaritmico.

- FIGURA 16  – Scala di deflusso del f. Orcia a Ponte S.Angelo

- FIGURA 17 – Regressione lineare sui dati simulati e osservati

## 5.2.5 Simulazione idraulica del F. Merse e scala di deflusso al ponte a Montepescini

Il fiume Merse è stato studiato dal ponte a Montepescini (sez. ME0022__) fino alla confluenza nel fiume Ombrone (sez. ME0001__) per una lunghezza totale di 4425 m. Alla sezione ME0010__, circa 2 Km dalla confluenza, riceve il contributo del fiume Farma.

La simulazione idraulica del tratto è stato impostata in modo analogo a quello fatto per i fiumi Ombrone e Orcia.

Come condizione al contorno per la fase di taratura del modello è stato imposta la portata misurata. I livelli associati a portate superiori sono stati ricavati utilizzando valori di portata nell’intervallo tra 100 e 800 mc/s con passo di 100 mc/s (ALLEGATO 2). L’incremento di portata alla sezione relativa all’immissione del fiume Farma è stato stimato in circa il 43% della portata del fiume Merse a monte della confluenza. Tale stima è stata eseguita con la stessa metodologia descritta per il fiume Orcia.

Come condizione di valle è stata imposta un livello fittizio a quota costante (112 m s.l.m.). Infatti la distanza del tratto di interesse (circa 4400 m) e la pendenza del fiume (circa 0.4%) garantiscono l’indipendenza dei risultati alla sezione del ponte a Montepescini dalla condizione al contorno appena descritta.

La non disponibilità del livello idrometrico relativo alla portata misura ha determinato la necessità di approssimare la quota del pelo libero come somma del tirante idrico misurato (circa 1 m) e della quota del fondo (121.58 m s.l.m.) del rilievo fornito dal Genio Civile di Grosseto, nonostante che questa sia stata rilevata in periodo di magra. Comunque l’osservazione dell’evento verificatosi nel periodo di misura ha mostrato l’assenza del trasporto solido al fondo e ciò fa supporre che l’approssimazione introdotta possa essere considerata verificata.

Per le pressoché analoghe condizioni sedimentologiche, vegetazionali e di manutenzione dell’alveo rispetto al fiume Orcia, è stato deciso di utilizzare come coefficiente di Gauckler-Strickler lo stesso valore Ks=24 m1/3/s.

La simulazione del modello ha fornito una buona approssimazione del tirante idrico misurato, come mostrato in TABELLA 11.

- Tabella 11- Taratura del coefficiente di resistenza al moto

| Q [mc/s] | hmisurato [m] | hcalcolato [m s.l.m.] | hcalcolato [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.84 | 1 | 122.56 | 1.02 |

I tabulati di calcolo relativi al coefficiente Ks per tutte le portate utilizzate sono riportati in ALLEGATO 2.

La regressione di potenza, eseguita in modo analogo a quanto descritto per il fiume Orcia, con un campione di 10 dati, ha fornito la seguente espressione analitica della scala di deflusso:

Q=5.27658(h-121.31)3.15237		(R2=0.998)

dove R2 è il coefficiente di determinazione lo zero idrometrico risulta 121.31 m s.l.m.

Si riportano nelle FIGURE 18, 19, le rappresentazioni grafiche della scala di deflusso e della regressione lineare nel piano bilogaritmico.

- FIGURA 18  – Scala di deflusso del fiume Merse a Montepescini

- FIGURA 19 – Regressione lineare sui dati simulati e osservati

# 6. LA SCALA DI DEFLUSSO PER LE PORTATE SOLIDE

I risultati ottenuti  nei capitoli precedenti,  insieme alle analisi dei dati misurati, consentono  la definizione delle scale di deflusso per le portate solide espresse in termini di  portata solida in peso (kg/s) e portata liquida (mc/s).

Tale definizione sarà comunque limitata al fiume Ombrone nella  stazione di Ponte d’Istia, in quanto la scarsità dei dati misurati nelle rimanenti due stazioni non consente la definizione di una attendibile scala di deflusso per le portate solide.

L’analisi della dinamica del trasporto solido condotta in precedenza per il fiume Ombrone a ponte d’Istia  conduce alle seguenti  considerazioni:

- il trasporto  solido al fondo  si mobilita per portate superiori ai 50 mc/s;

- il materiale trasportato al fondo fino a portate inferiori a 400 mc/s è costituito in prevalenza  da sabbia, mentre il materiale d’alveo risulta prevalentemente ghiaioso;

- il materiale in sospensione, sempre per portate inferiori a 400 mc/s, risulta costituito da  limo, con  granulometrie  tutte inferiori  a 0.06  mm;

- la soglia critica per il trasporto del materiale d’alveo  in sospensione inizia quando la velocità di attrito U* = (ghS)0.5  risulta confrontabile con  la velocità di caduta dello stesso materiale.  Dai risultati riportati nelle TABELLE  5.1-5.8  i valori massimi osservati della velocità di attrito  risultano nella sezione considerata  dell’ordine di circa 0.15 m/s in corrispondenza delle massime portate liquide osservate.

- Per tale valore della velocità di attrito  si verifica  il trasporto in sospensione di sedimenti con dimensioni inferiori a circa  0.7 mm;

- L’analisi delle curve granulometriche del materiale d’alveo (FIGURE  2.1-2.14 in Appendice) mostra che tali granulometrie sono molto scarse nell’alveo del fiume Ombrone, in particolare per il tratto a monte della traversa della Steccaia, ove la percentuale è inferiore al 5%. L’analisi  granulometrica del materiale in sospensione rivela tuttavia l’assenza di particelle con diametro superiore a 0.125 mm (v. FIGURE 3.1, 3.2 in appendice).  Ciò può essere attribuito  alla modalità di campionamento del materiale in sospensione, effettuata mediante un campionatore integrato che, presumibilmente,  sia per la scarsa quantità del materiale presente, sia per la  sua distribuzione sulla verticale concentrata soprattutto in prossimità del fondo,  non  ha  consentito  di  verificare la presenza, seppur minima, di tale componente in sospensione. Componente che viceversa risulta prevalente nei campionamenti del materiale trasportato al fondo (v. FIGURE 1.1-1.34 in Appendice).

Sulla base delle considerazioni fatte,  si può assumere che il trasporto solido del fiume Ombrone sia in parte costituito da materiale d’alveo,  mobilitato prevalentemente al fondo almeno per portate inferiori ai 400 mc/s, e in parte costituito da wash-load, cioè da quella componente fine  in prevalenza limosa, proveniente dal dilavamento dei versanti e non direttamente correlabile con le caratteristiche della corrente.

## 6.1  La scala di deflusso per il trasporto solido del materiale d’alveo

Per la determinazione di una scala di deflusso delle portate solide  occorre comunque  considerare un  campo di portate liquide  ben maggiore di quello osservato.

A tal fine si farà riferimento:

- alla scala di deflusso a Ponte d’Istia per l’individuazione, in corrispondenza di ciascuna portata liquida,  del livello d’acqua raggiunto nella sezione;

- alla  suddivisione della sezione in sottosezioni di  calcolo, analoga a quella  adottata per le misure di campo, limitata quindi al solo alveo inciso all’interno del quale si ritiene preponderante il fenomeno del trasporto solido;

- al calcolo, per ciascuna sottosezione,  della corrispondente  velocità media  tramite il criterio di White-Paris-Bettess, e della parte di portata liquida in transito all’interno dell’alveo inciso;

- al calcolo del trasporto solido su ciascuna sottosezione e, quindi, alla stima del trasporto solido complessivo su tutta la sezione, mediante il criterio di  Ackers e White che, come illustrato,  si è dimostrato   più aderente ai dati misurati rispetto a quello di Meyer Peter e Muller;

- Alla definizione della scala di deflusso correlando i valori del trasporto solido così ottenuti ai corrispondenti valori di portata liquida complessiva (alveo inciso e aree golenali).

Nelle TABELLE 12.1-12.6 sono  riportati  i  calcoli per la stima del trasporto solido riferito a 6 valori di portata totale in transito attraverso la sezione di Ponte d’Istia e pari a  670, 1000, 1500, 2000, 2500 e 3000 mc/s.  Si richiama il fatto che  il trasporto solido è in realtà mobilitato dalla portata in transito nel solo alveo inciso, come indicato nelle  citate tabelle.

Nella FIGURA 20  si riportano i risultati ottenuti dall’estrapolazione della formula di Ackers e White, insieme ai dati sperimentali , su tutto il campo delle portate liquide considerato.

## 6.2  La scala di deflusso per il trasporto solido da wash-load

Come già accennato,  la scala di deflusso per il trasporto solido da wash-load  risulta di più difficile determinazione in quanto  l’entità del materiale trasportato non dipende soltanto dalle caratteristiche della corrente, ma anche  dalle caratteristiche dell’evento, dal periodo in cui si manifesta, dallo stato del suolo  del bacino.

Comunemente si adotta  una relazione empirica del tipo:

[5]					Qs =  a Qf

Ove Qs è la portata solida,  Q è la portata liquida,  a e f coefficienti da determinare per via sperimentale.

I dati  rilevati durante la  campagna di misure consentono una prima valutazione  dell’equazione  [5],  tramite  i valori di concentrazione del materiale in sospensione associati ai corrispondenti valori della portata liquida. Anche in tal caso, i soli dati significativi si riferiscono  alla stazione di Ponte d’Istia, per la quale si dispongono di  8 rilevamenti.

In FIGURA 21 sono riportati i dati elaborati in termini di portata solida in sospensione espressa in peso.

Il grado di correlazione risulta molto soddisfacente, ma ciò può essere ovviamente dovuto al ridotto numero di  osservazioni  disponibili.

Allo scopo di verificare l’affidabilità dei risultati ottenuti,  sono stati considerati i dati del trasporto torbido raccolti dal Servizio Idrografico presso la stazione  di Sasso d’Ombrone. I dati sono disponibili a partire dal 1952  e, quelli qui considerati, si riferiscono ai valori massimi mensili  registrati nel periodo di osservazione.

Il confronto con i dati misurati  nell’ambito del presente studio  mostra una certa discrepanza,   non imputabile alla differenza  di bacino sotteso che praticamente risulta dello stesso ordine di grandezze ma, più probabilmente  alla intrinseca variabilità  del dato che, come detto risulta dipendente da diversi fattori, in gran parte estranei alle caratteristiche della corrente.

Si osserva tuttavia che l’andamento dei dati misurati, pur riferiti a eventi  verificatisi in diversi periodi  e con diverse intensità,  seguono un andamento molto regolare che si colloca  come inviluppo inferiore di tutti i dati  rilevati dal Servizio Idrografico.

In particolare, ciò significa  che a parità di portata liquida, la correlazione sui dati misurati nell’ambito del presente lavoro indicherebbe una trasporto in sospensione minore rispeto a quello evidenziato dai dati  del Servizio Idrografico.

In prima analisi  si potrebbe pensare ad una progressiva riduzione  degli apporti solidi  da dilavamento dei versanti indotta da una  modifica nell’uso del suolo (riduzione delle aree coltivate,  terreni abbandonati, riforestazione).

Viceversa, un’analisi condotta sui soli dati degli ultimi anni  (1980-1990)  rivela che la tendenza  generale è ancora quella indicata dalla  FIGURA 22.

Appare pertanto improbabile che gli effetti delle modificazioni nell’uso del suolo, pur presenti nel bacino del fiume Ombrone,  si possano essere manifestate solo nel  giro degli ultimi 10 anni. Viceversa è da ritenere che il campione di dati  raccolto nel periodo 1998-2000 non sia sufficientemente rappresentativo per dedurne  una tendenza evolutiva  nella produttività solida del bacino dell’Ombrone.

- Tabella 12.1  – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| #### Ombrone a Ponte d’Istia portata complessiva 670 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 32.88 | 4 | 0.00055 | 0.0065 | 4.92 | 0.0396 | 1.30 |
| 44.28 | 4 | 0.00055 | 0.0065 | 6.14 | 0.0403 | 1.78 |
| 99.67 | 7 | 0.00055 | 0.0065 | 7.39 | 0.0406 | 4.04 |
| 98.95 | 7 | 0.00055 | 0.0065 | 7.35 | 0.0406 | 4.01 |
| 121.76 | 7 | 0.00055 | 0.0065 | 8.55 | 0.0406 | 4.94 |
| 96.39 | 7 | 0.00055 | 0.0065 | 7.21 | 0.0406 | 3.91 |
| 27.20 | 7 | 0.00055 | 0.0065 | 2.79 | 0.0352 | 0.96 |
| 521.12 |  |  |  |  |  | 20.96 |

- Tabella 12.2 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| Ombrone a Ponte d’Istia Portata complessiva 1000 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | Pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 49.57 | 4 | 0.00062 | 0.0065 | 6.52 | 0.0457 | 2.26 |
| 69.89 | 4 | 0.00062 | 0.0065 | 8.38 | 0.0456 | 3.19 |
| 135.40 | 7 | 0.00062 | 0.0065 | 9.03 | 0.0455 | 6.17 |
| 133.39 | 7 | 0.00062 | 0.0065 | 8.93 | 0.0455 | 6.08 |
| 158.26 | 7 | 0.00062 | 0.0065 | 10.10 | 0.0453 | 7.17 |
| 138.46 | 7 | 0.00062 | 0.0065 | 9.17 | 0.0455 | 6.30 |
| 90.22 | 7 | 0.00062 | 0.0065 | 6.72 | 0.0457 | 4.12 |
| 775.19 |  |  |  |  |  | 35.29 |

- Tabella 12.3  – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| #### Ombrone a Ponte d’Istia portata complessiva 1500 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 69.05 | 4 | 0.00064 | 0.0065 | 8.26 | 0.0471 | 3.25 |
| 98.21 | 4 | 0.00064 | 0.0065 | 10.65 | 0.0465 | 4.57 |
| 159.43 | 7 | 0.00064 | 0.0065 | 10.09 | 0.0467 | 7.44 |
| 175.45 | 7 | 0.00064 | 0.0065 | 10.81 | 0.0465 | 8.16 |
| 184.18 | 7 | 0.00064 | 0.0065 | 11.19 | 0.0464 | 8.54 |
| 156.24 | 7 | 0.00064 | 0.0065 | 9.95 | 0.0467 | 7.30 |
| 110.04 | 7 | 0.00064 | 0.0065 | 7.72 | 0.0471 | 5.19 |
| 952.60 |  |  |  |  |  | 44.45 |

- Tabella 12.4  – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| #### Ombrone a Ponte d’Istia portata complessiva 2000 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 54.34 | 4 | 0.0007 | 0.0065 | 6.82 | 0.0515 | 2.80 |
| 79.87 | 4 | 0.0007 | 0.0065 | 9.01 | 0.0511 | 4.08 |
| 182.76 | 7 | 0.0007 | 0.0065 | 10.92 | 0.0505 | 9.22 |
| 192.78 | 7 | 0.0007 | 0.0065 | 11.35 | 0.0503 | 9.70 |
| 201.85 | 7 | 0.0007 | 0.0065 | 11.73 | 0.0502 | 10.13 |
| 186.73 | 7 | 0.0007 | 0.0065 | 11.09 | 0.0504 | 9.41 |
| 110.66 | 7 | 0.0007 | 0.0065 | 7.61 | 0.0514 | 5.69 |
| 1009.00 |  |  |  |  |  | 51.03 |

- Tabella  12.5  – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| #### Ombrone a Ponte d’Istia portata complessiva 2500 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 61.20 | 4 | 0.00073 | 0.0065 | 7.37 | 0.0536 | 3.28 |
| 88.20 | 4 | 0.00073 | 0.0065 | 9.59 | 0.0529 | 4.67 |
| 199.33 | 7 | 0.00073 | 0.0065 | 11.52 | 0.0522 | 10.41 |
| 209.72 | 7 | 0.00073 | 0.0065 | 11.94 | 0.0520 | 10.92 |
| 219.13 | 7 | 0.00073 | 0.0065 | 12.32 | 0.0519 | 11.37 |
| 203.45 | 7 | 0.00073 | 0.0065 | 11.69 | 0.0521 | 10.61 |
| 124.18 | 7 | 0.00073 | 0.0065 | 8.21 | 0.0534 | 6.63 |
| 1105.21 |  |  |  |  |  | 57.88 |

- Tabella  12.6 – Valori del trasporto solido  con il criterio di Ackers-White

| #### Ombrone a Ponte d’Istia Portata complessiva 3000 mc/s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata Alveo inciso (mcs) | Larghezza (m) | Pendenza | Diametro d35 (m) | Altezza d’acqua (m) | Concentrazione solida [kg/mc] | Portata solida [kq/s] |
| 71.81 | 4 | 0.0008 | 0.0065 | 8.12 | 0.0582 | 4.18 |
| 99.68 | 4 | 0.0008 | 0.0065 | 10.27 | 0.0573 | 5.71 |
| 214.77 | 7 | 0.0008 | 0.0065 | 11.90 | 0.0565 | 12.14 |
| 227.77 | 7 | 0.0008 | 0.0065 | 12.41 | 0.0563 | 12.82 |
| 235.07 | 7 | 0.0008 | 0.0065 | 12.69 | 0.0562 | 13.20 |
| 221.27 | 7 | 0.0008 | 0.0065 | 12.16 | 0.0564 | 12.48 |
| 155.90 | 7 | 0.0008 | 0.0065 | 9.48 | 0.0576 | 8.98 |
| 1226.28 |  |  |  |  |  | 69.51 |

- FIGURA 20  - Scala di deflusso delle portate solide (materiale d’alveo)

del Fiume Ombrone a Ponte d’Istia

FIGURA 21 -  Correlazione portata solida in sospensione – portata liquida per il  Fiume Ombrone a Ponte d’Istia

FIGURA 22 – Correlazione portata liquida – portata solida in sospensione:  confronto con i dati del Servizio Idrografico rilevati a Sasso d’Ombrone nel periodo 1952 - 1990

# BIBLIOGRAFIA

[1] Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile di Grosseto, LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLE SEZIONI PLANO – ALTIMETRICHE SULL’ASSE PRINCIPALE DEL FIUME OMBRONE E DEI SUOI AFFLUENTI, IRTEF, Firenze, 1999.

[2] Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile di Grosseto, PROGETTO DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE LIQUIDE E SOLIDE NEL BACINO DEL FIUME OMBRONE GROSSETANO, Relazione Tecnica sui Rilievi d’Alveo, Firenze, agosto 1995.

[3] Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile di Grosseto, PROGETTO DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE LIQUIDE E SOLIDE NEL BACINO DEL FIUME OMBRONE GROSSETANO, Relazione Tecnica sulle Misure di Portata Liquida e Solida, Firenze, aprile 2001.

[4] Regione Toscana, "STUDI PRELIMINARI PER IL PIANO DI BACINO DEL F. OMBRONE", RELAZIONE FINALE, DINAMICA FLUVIALE E ASPETI PROGETTUALI, Firenze, marzo 1991.

[5] Regione Toscana, Dipartimento Ambiente, " COSTE TOSCANE: STUDI SULLA EROSIONE SUI VENTI SUL MOTO ONDOSO", Convegno su Coste Toscane: erosione o tutela, Alberese, 2 giugno 1989.

[6] La Monica G.B., "IL LITORALE TOSCANO FRA PUNTA ALA ED IL PROMONTORIO DI ANSEDONIA", Atti del XII Forum Rotary International su l'Erosione delle Coste, Viterbo, 1980.

[7] Milano V., " STUDIO SUI PROCESSI EVOLUTIVI IN ATTO LUNGO IL LITORALE GROSSETANO TRA T.RE ROCCHETTE E CALA DI FORNO", Relazione Tecnica, Comune di Grosseto, 1986.

[8] Frangipane A., Paris E., “ LONG TERM VARIABILITY IN SEDIMENT TRANSPORT RELATED TO MAN ACTIVITY”, Porc, of IAHS International Symposium on Variability in Stream Erosion and Sediment Transport, Canberra, 1994.

[9] Regione Toscana,  “REGIONALIZZAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA IN TOSCANA”,  Firenze, 1998

[10] White W.R., Paris E., Bettess R.,  “THE FRICTIONAL CHARACTERISTICS OF ALLUVIAL STREAMS: A NEW APPROACH”,  Proc. of  Inst. of Civil  Engineering, Part 2, Vol. 69. Sept. 1980.

- APPENDICE