Allegato D

| Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TESTO VIGENTE |  | TESTO COORDINATO |  |
| art. 5 “Oneri istruttori per l’ autorizzazione |  | art. 5 “Oneri istruttori per l’ autorizzazione |  |
| 1. La somma dovuta all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 100 euro per l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, industriali All’aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico |  | 1. La somma dovuta all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 100 euro per l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, industriali, e meteoriche. All’aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico |  |
| 2. L’ ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell’autorizzazione è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 30/2009 per le prestazioni ARPAT, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento. |  | Nessuna modifica |  |
| 3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento. |  |  |  |
| 4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate. |  |  |  |
| art. 18 “acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti “ |  | art. 18 “acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti “ |  |
| 1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento. |  | Nessuna modifica |  |
| 2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni: a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali; c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento; d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento. |  | Nessuna modifica |  |
| 3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati. |  | Nessuna modifica |  |
| 4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD |  | 4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD |  |
| 5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamentoe/o climatizzazione dell’aria ad uso degli edifici. |  | Nessuna modifica |  |
| Art. 19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE |  | Art. 19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE |  |
| 1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 76 del decreto legislativo |  | 1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. |  |
| 2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive: a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3; |  | Nessuna modifica |  |
| b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del relativo PMG del processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico; |  | b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del PMG, relativo al processo o sistema di smaltimento, adattato alle caratteristiche dello scarico, |  |
| c) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’art. 19 comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso. |  | c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b) , che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso |  |
| 3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi: |  | Nessuna modifica |  |
| a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE; |  | Nessuna modifica |  |
|  |  | a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE |  |
| b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate; |  | Nessuna modifica |  |
| c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo; |  | Nessuna modifica |  |
| d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento |  | Nessuna modifica |  |
| Art. 19 ter - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE |  | Art. 19 ter - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE |  |
| 1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ai seguenti criteri temporali: |  | 1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’ art. 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione, cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006, ai seguenti criteri temporali: |  |
| a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati gli scarichi situati a monte di punti di derivazione ad uso acquedottistico di cui agli articoli 80, 81, 82 del decreto legislativo, o direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione; |  | a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati : 1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile; 2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria, 3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione |  |
| b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli scarichi con oltre 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; |  | b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; |  |
| c) entro il 31 dicembre 2020, sono realizzati gli scarichi maggiori di 200 AE e minori o uguali di 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74 comma 2 lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; |  | abrogato |  |
| d) entro il 31 dicembre 2021, sono realizzati gli scarichi con oltre 200 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale di cui all'articolo 74 comma 2 lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis. |  | abrogato |  |
|  |  | 1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. |  |
| 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) potenzialità dell’impianto; b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato; c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica; d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore; e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale |  | Nessuna modifica |  |
| 3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati dalle province in via transitoria alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma., |  | Nessuna modifica |  |
|  |  | 3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che: a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1; b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).” |  |
| 4. Nell’atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive: |  | 4. Nell’atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive: |  |
| a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del relativo PMG del processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico; |  | a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del PMG, relativo al processo o sistema di smaltimento, adattato alle caratteristiche dello scarico, |  |
| b) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’art. 19 comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso |  | b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso |  |
| 5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 3, possono essere ammessi solo nei seguenti casi: |  | 5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis, possono essere ammessi solo nei seguenti casi: |  |
| a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti; b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate; c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo; d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento. |  | Nessuna modifica |  |
|  |  | d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità . |  |
| 6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19 |  | Nessuna modifica |  |
| Art. 41 Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale |  | Art. 41 Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale |  |
| 1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all’articolo 39, comma 1, deve recapitare in ordine preferenziale: a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere; b) previo idoneo trattamento, in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale; c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi. |  | 1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all’articolo 39, comma 1, deve recapitare in ordine preferenziale: a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere; b) previo idoneo trattamento, in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale, o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità dei corpi idrici superficiali, c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi. |  |
| 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato. |  | Nessuna modifica |  |
| Allegato 2 “ Assimilazione ad acque reflue domestiche ” modifica della rubrica |  |  |  |
| modifica della rubrica dell’ allegato |  |  |  |
| “ Assimilazione ad acque reflue domestiche “ | “ Disposizioni relative alle acque reflue domestiche “ |  |  |
| modifica alla lettera f) del capo 1 - Assimilazione ad acque reflue domestiche - |  |  |  |
| f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall’AIT. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE può essere elevato a 200 AE. | f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall’AIT. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE, di cui alla colonna C della tabella 1, può essere elevato a 200 AE. |  |  |
| rigo n. 3 della tabella 1 “ Tabella di assimilazione di acque reflue ad acque reflue domestiche “ |  |  |  |
| Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento . Toilette per animali domestici - | Custodia di animali non ai fini di allevamento ivi inclusi i giardini zoologici - Toilette per animali domestici |  |  |
| Allegato 3 “ Trattamenti appropriati “ |  |  |  |
| Tabella 2 “Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne “ |  |  |  |
| TABELLA N. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne. DIMENSIONI DELL’ INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO; 200 AE; 200 < AE 500; 500 < AE <2000. # SISTEMI IMPIANTISTICI (c); # note; A; B; C. 1; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e subirrigazione e drenaggio; # (b); X; X. 2; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e trincea drenante; X. 3; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale); X; X; X. 4; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale); X; X; X. 5; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e stagno o stagni in serie; # (a); X; X; X. 6; Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface); # (a); X; X; X. 7; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS); # (a); X; X; X. 8; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fitodepurazione combinata e filtro a sabbia; # (a); X; X. 9; Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata; # (a); X; X. 10; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro a sabbia intermittente; X; X. 11; Fossa tricamerale e stagno; # (a); X; X. 12; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio; X; X; X. 13; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fanghi attivi, o a biodischi; X; X; X. 14; Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e impianto ad areazione prolungata; X. 15; Chiariflocculazione; X. 16; Impianto biologico e fitodepurazione; X. NOTE (a) L’utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell’ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune; (b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell’ ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo. ( ( c) Ai sensi dell’ art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d’ utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico. | TESTO VIGENTE |
| TABELLA N. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne. DIMENSIONI DELL’ INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO; 200 AE; 200 < AE 500; 500 < AE <2000. # SISTEMI IMPIANTISTICI (c); # note; A; B; C. 1; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e subirrigazione e drenaggio; # (b); X; X. 2; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e trincea drenante; X. 3; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale); X; X; X. 4; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale); X; X; X. 5; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e stagno o stagni in serie; # (a); X; X; X. 6; Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface); # (a); X; X; X. 7; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS); # (a); X; X; X. 8; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata e filtro a sabbia; # (a); X; X. 9; Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata; # (a); X; X. 10; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro a sabbia intermittente; X; X. 11; Fossa tricamerale e stagno; # (a); X; X. 12; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio; X; X; X. 13; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fanghi attivi, o biodischi; X; X; X. 14; Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e impianto ad areazione prolungata; X. 15; Chiariflocculazione; X. 16; Impianto biologico e fitodepurazione; X. NOTE (a) L’utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell’ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune; (b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell’ ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo. ( ( c) Ai sensi dell’ art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d’ utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico. | TESTO COORDINATO |
| CAPO 2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO O SISTEMA DI SMALTIMENTO PER IL TRATTAMENTO APPROPRIATO |  |  |  |
| 1. Il programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento (PMG) è costituito dal complesso delle attività necessarie: a) ad un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo o sistema di smaltimento; b) ad assicurare nel tempo l‘ integrità, la funzionalità ed efficienza del processo o sistema di smaltimento attraverso le necessarie azioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria, |  | Nessuna modifica |  |
| 2. Detto programma è predisposto dal gestore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo per ogni processo o sistema di smaltimento in ragione delle seguenti caratteristiche: a)potenzialità nominale del processo o sistema di smaltimento come risultante dall’autorizzazione allo scarico; b)strutturazione impiantistica e tipologia dei trattamenti attuati nell’ impianto; c)caratteristiche dei sistemi di controllo e di funzionamento del processo o sistema di smaltimento; d)stato di conservazione delle strutture e degli impianti. |  | Nessuna modifica |  |
| 3. Per ogni trattamento appropriato deve essere reso disponibile un registro d’ impianto che riporti: a) le caratteristiche generali delprocesso o sistema di smaltimento ivi compresa una sua planimetria; b) una sintesi del PMG; c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l’indicazione della data, dell’impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse. I dati tecnici risultanti dall’effettuazione delle attività previste dal programma di manutenzione e gestione sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta alle autorità di controllo ed ai soggettiincaricati della vigilanza. |  | Nessuna modifica |  |
| 4. Il gestore può presentare all’ente autorizzante un PMG diverso da quello di cui alla tabella 4. Detto piano deve comunque rispettare quanto disposto al punto 3 ed è sostitutivo della tabella 4 solo successivamente alla sua approvazione da parte dell’ente autorizzante., |  | Nessuna modifica |  |
| 5. L’ente autorizzante in relazione alla situazione locale del processo o sistema di smaltimento e del corpo ricettore,: a) può integrare quanto disposto alla tabella 4 o quanto proposto dal gestore, sia in merito alle tipologie di operazione che alla frequenza |  | Nessuna modifica |  |
| b) prescrive le modalità e l’ambito di esecuzione delle operazioni di cui all’ art. 19 bis comma 2 lett. b) ed art. 19 ter, comma 4 lett. c). |  | b) prescrive le modalità e l’ambito di esecuzione delle operazioni di cui all’ art. 19 bis comma 2 lett. b) ed art. 19 ter, comma 4 lett. b). |  |
| Tabella 4 “ Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG “ |  |  |  |
| TABELLA. 4 . Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E AUTOCONTROLLO (numero di operazioni annue). A; B; C; D; E; F; G; H; I; L; M; N; O; P. AE (a); Ispezione strutture (c); Rimozione fanghi; Verifica sistemi controllo, allarme ed emergenza (f); Organi e impianti meccanici o elettromeccanici (f); Controlli e verifiche di processo (f); Verifica sistemi rilevazione portate trattate e strumenti di campionamento (f); Operazioni di cui all’ art. 19 bis lett. b) e 19 ter comma 4 lett. c); ANALISI ACQUE INGRESSO ED USCITA. BOD; COD; SS; E. Coli (b); Azoto totale (d); Fosforo Totale (d). < 200; 2; PMG; 2; 2; PMG; PMG; 1; --; --; --; --; --; --. da 201 a 500; 4; PMG; 4; 4; PMG; PMG; 1; 2; 2; 2; 2; --; --. da 501 a 2000; 4; PMG; 4; 4; PMG; PMG; 1; 4; 4; 4; 4; 2; 2. da 2001 a 10000 (g); 12; PMG; 12; 12; PMG; PMG; ----; 12; 12; 12; 12 (e). NOTE ( a )come riportati sul provvedimento autorizzativi ( b ) in caso di scarico in acque destinate alla balneazione, comunque nel periodo, 1 marzo – 15 settembre ( c ) per le condotte a mare l’ispezione dell’integrità della condotta deve essere annuale ( d ) solo per gli impianti che scaricano in aree sensibili ( e ) se conforme dopo il primo anno la frequenza scende a 4 - Se uno dei campioni non è conforme l’ anno successivo la frequenza torna a 6, per E.Coli, o 12 per gli altri parametri. (f) se presente la tipologia (g) solo trattamenti appropriati di cui alla tabella 3 del presente allegato. | TESTO VIGENTE |
| TABELLA. 4 . Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E AUTOCONTROLLO (numero di operazioni annue). A; B; C; D; E; F; G; H; I; L; M; N; O; P. AE (a); Ispezione strutture (c); Rimozione fanghi; Verifica sistemi controllo, allarme ed emergenza (f); Organi e impianti meccanici o elettromeccanici (f); Controlli e verifiche di processo (f); Verifica sistemi rilevazione portate trattate e strumenti di campionamento (f); Operazioni di cui all’ art. 19 bis lett. b) e 19 ter comma 4 lett. b); ANALISI ACQUE INGRESSO ED USCITA. BOD; COD; SS; E. Coli (b); Azoto totale (d); Fosforo Totale (d). < 200; 2; PMG; 2; 2; PMG; PMG; 1; --; --; --; --; --; --. da 201 a 500; 4; PMG; 4; 4; PMG; PMG; 1; 2; 2; 2; 2; --; --. da 501 a 2000; 4; PMG; 4; 4; PMG; PMG; 1; 4; 4; 4; 4; 2; 2. da 2001 a 10000 (g); 12; PMG; 12; 12; PMG; PMG; ----; 12 (e); 12 (e); 12 (e); 12 (e). NOTE ( a )come riportati sul provvedimento autorizzativi ( b ) in caso di scarico in acque destinate alla balneazione, comunque nel periodo, 1 marzo – 15 settembre ( c ) per le condotte a mare l’ispezione dell’integrità della condotta deve essere annuale ( d ) solo per gli impianti che scaricano in aree sensibili ( e ) se conforme dopo il primo anno la frequenza scende a 4 - Se uno dei campioni non è conforme l’ anno successivo la frequenza torna a 6, per E.Coli, o 12 per gli altri parametri. (f) se presente la tipologia (g) solo trattamenti appropriati di cui alla tabella 3 del presente allegato. | TESTO COORDINATO |